台车转向架解体除锈作业外包技术要求

一、 适应范围

适用台车车间解体跨转向架解体和配件抛丸除锈外包作业。

二、外包作业内容及相关要求

(一)、外包内容：

1、将转向架从转向架解体厂房及厂房外转序至转向架解体工序。

2、对转向架进行解体；

3、对侧架、摇枕、制动梁、交叉杆、弹簧、弹簧托板、制动杠杆、中/下拉杆、横跨梁及轮对车轮辐板等配件抛丸除锈（根据分解完的标识，报废件除外）；

4、对所用装备及环保设施进行日常维护保养。

5、配合台车车间和福利厂对摇枕、侧架、车轮、车轴及承载鞍配件等进行吊运作业。

(二)、作业要求

1、装用交叉支撑装置的转向架须在专用装置上进行分解。

2、不得借助交叉杆、弹簧托板移动转向架。

3、应做到完整拆车，其中侧架组成、摇枕组成、旁承组成不解体。在解体作业中不得损伤配件母体；螺栓连接部位配件（除下心盘、弹簧托板、横跨梁处外）采用机械方式解体，不得使用火焰切割。

4、摇枕、侧架等配件除锈后，表面清洁度须达到GB/T 8923规定的Sa2级，局部不低于Sa1级。轮对车轮除锈时，不得损伤车轴；车轮辐板除锈后，须露出基本金属面。

5、须对抛丸除锈后的零部件表面、内腔进行彻底清理，不得残存钢丸、浮尘等杂物。

三、其它要求。

(一)、配备必要的技术人员和操作人员。技术人员应熟悉转向架解体技术管理和安全管理等相关要求。操作人员应满足岗位技能要求，做到持证上岗。

(二)、须按要求对相关装备进行管理、维修、保养；吊索具须状态良好；环保设施须运转正常，保证作业场所及周边环境清洁符合环保要求。

(三)、须具备完善的解体、除锈等相关工艺，工艺文件齐全，内容符合《铁路货车厂修规程》及相关文件的要求。

(四)、须保持作业环境整洁，安全设施齐全有效、安全道畅通。

(五)、发现转向架和轮轴配件损伤，甲方有权进行索赔。