CPG500型高速铁路铺轨机组

概述：该机组适用于铺设高速铁路钢轨和轨枕，采用单枕连续作业法，机型为钢轨铺设和轨枕布设一体机。主要由履带式钢轨拖拉机、主机（包括作业车、辅助动力车）、枕轨运输车组、车载龙门吊及其动力系统、液压系统、电气控制系统等部分组成。铺轨机组的作业牵引采用履带式牵引装置与6根轮轨式动力轴联合操控牵引的方式。机组的牵引、车载龙门吊走行以及主机和车载龙门吊的各作业机构均采用液压驱动。

技术参数

| 性 能 | 参 数 |
| --- | --- |
| 作业模式 | 单枕连续作业 |
| 作业牵引方式 | 履带式牵引装置与6根动力轴联合操控牵引 |
| 机组主机动力系统总功率 | 383kW |
| 牵引重量（12‰坡道上） | 2500t |
| 铺设轨枕类型 | Ⅱ型枕或Ⅲ型枕 |
| 铺设钢轨类型 | 60kg/m |
| 铺设钢轨长度 | 500m |
| 铺设道床类型 | 有碴与无碴道床 |
| 机组自重（含37辆平车、车载龙门吊及运输支架） | 约1060t |
| 满载时车组总重 | 约2470t |
| 最小作业半径 | 250m |
| 作业爬坡能力 | 12‰ |
| 作业走行速度（铺轨作业时） | 0～0.6km/h |
| 布枕速度：平均 max. | 12根/min 16根/min |
| 布枕误差：轨枕间距误差 连续6根轨枕间距误差 轨道偏离线路中心线误差 | ±10mm ±30mm ±10mm |
| 布枕间距调节范围 | 500～800mm |
| 长途挂运最大商业运行速度 | 100km/h |
| 通过最小曲率半径 | 145m |
| 照明条件 | 满足夜间作业条件 |
| 机械作业效率 | 2km/12h |
| 限界 | 挂运状态下机组符合GB146.1-83《标准轨距铁路机车车辆限界》的要求；作业状态下满足高速铁路建筑限界要求。 |