PJ165型架桥机

本机适用于架设新建和旧线改造时速200公里客货共线32米T型桥梁(通桥2201型、专桥2101型)及其以下各种梁跨的铁路混凝土梁。同时能用于铺设重20t的25m轨排，由一台主机、一台辅机和两台倒装龙门架组成。铺轨机自走行驱动采用液压马达驱动，倒装龙门架配备发电机，主机前转向架为六轴、后转向架为四轴。

技术参数：

| 部件 | 性 能 |  | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 机 | 起重量 |  | 165t |
|  | 自重 |  | 265t |
|  | 作业 条件 | 最小曲线半径 | 400m |
|  |  | 最大纵坡 | 20‰ |
|  | 自行速度 |  | 0.5～5km/h |
|  | 最大摆头量(0号柱处) |  | ±2000mm |
|  | 吊梁小车吊梁升降速度 |  | 0.61 m/min |
|  | 吊梁小车吊梁走行速度 |  | 6 m/min |
|  | 拖拉速度 |  | 5.08m/min |
|  | 吊轨小车升降速度 |  | 7m/min |
|  | 吊轨小车走行速度 |  | 19.3 m/min |
|  | 整机功率 |  | 150kW |
| 辅 机 | 载重量 |  | 165t |
|  | 自重 |  | 97t |
|  | 整机功率 |  | 150kW |
|  | 自行速度 |  | 0.5～20km/h |
| 倒 装 龙 门 架 | 额定起重量 |  | 85t |
|  | 自重 |  | 14t |
|  | 升降速度 | 满负荷起升 | 0.62 |
|  |  | 满负荷下降 | 1.22m/min |
|  | 横移范围 |  | ±200mm |
|  | 功率 |  | 30kw |
| 工 作 环 境 | 海拔高度 |  | ≤2000 m |
|  | 环境温度 |  | -20℃～+50 ℃ |
|  | 环境最大风力 |  | 6级（工作）；11级（非工作） |
|  | 照明 |  | 满足夜间施工作业要求 |
| 最高运行速度 |  |  | 100km/h |
| 超限等级 |  |  | 二级超限 |