PJ32型铺轨机

概述：本机适用于铁路新线施工和时速200公里及以下旧线改造的各种标准轨排（含75 kg/m、25 m长特重型普通混凝土枕轨排）及宽轨枕轨排、分段吊铺混凝土道岔的铺设，同时能架设16 m及以下跨度钢筋混凝土梁。主要由一台主机、一台辅机和两台倒装龙门架组成，铺轨机自走行驱动采用液压马达驱动，倒装龙门架配备发电机，主机前转向架为六轴、后转向架为四轴。

技术参数

| 部件 | 性能 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 机 | 起重量 |  | 32t(铺轨)；59t（架梁） |
|  | 自重 |  | 176t |
|  | 最大摆头量（机臂前端） |  | ±1200mm |
|  | 作业线路条件 | 复线最小间距 | 4m |
|  |  | 最小曲率半径 | 300m |
|  |  | 最大纵坡 | 20‰ |
|  | 自行速度 |  | 0～10km/h |
|  | 起吊速度 |  | 0.2m/min；2m/min；4m/min；8m/min |
|  | 拖拉速度 |  | 0～20m/min |
|  | 吊重小车走行速度 |  | 0～60m/min |
|  | 整机功率 |  | 150kW |
| 辅 机 | 载重量 |  | 110t |
|  | 自重 |  | 60t |
|  | 整机功率 |  | 120kW |
|  | 自行速度 |  | 0～20km/h |
| 倒 装 龙 门 架 | 额定起重量 |  | 66t |
|  | 自重 |  | 15t |
|  | 升降 速度 | 满负荷起升 | 0.62 |
|  |  | 满负荷下降 | 1.22m/min |
|  | 横移范围 |  | ±300mm |
|  | 功率 |  | 30kw |
| 工 作 环 境 | 海拔高度 |  | ≤2000 m |
|  | 环境温度 |  | -20℃～+50 ℃ |
|  | 环境最大风力 |  | 6级（工作）；11级（非工作） |
|  | 照明 |  | 满足夜间施工作业要求 |
| 最高运行速度 |  |  | 80km/h |
| 超限等级 |  |  | 超级超限 |