所在行政区： 南京市浦口区                              环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称          中国南车集团南京浦镇车辆厂

轨道交通车辆（不锈钢车体）扩能技术改造项目

建设单位（或个人）盖章  中国南车集团南京浦镇车辆厂

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□□□□□

申报日期  2008年 12 月

南京市环境保护局制

中国南车集团南京浦镇车辆厂轨道交通车辆（不锈钢车体）扩能技术改造项目

评价单位  国家环境保护总局南京环境科学研究所 （公章）

项目负责人：            许 成

| 评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 从事专业 | 职 称 | 上岗证书号 | 职责 | 签名 |
| 许成 | 环境保护 | 工程师 | 岗证字第A19010068 | 环 评 |  |
| 赵志强 | 环境工程 | 工程师 | 岗证字第A19010018 | 审 核 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  | 中国南车集团浦镇车辆厂轨道交通车辆（不锈钢车体）扩能技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  | 楼齐良 |  |  |  |  | 联系人 |  | 朱智平 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 南京市浦镇龙虎巷5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 85847973 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 210031 |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | - |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | - |  |  |  |
| 建设性质 |  |  |  | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 铁路机车车辆配件制造 3713 |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 402965m2（全厂） |  |  | 建筑面积 |  | 21870m2 |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  |  | 7750 | 环保投资（万元） |  |  | 20 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 1% |  | 评价 经费 |  |
| 工程计划进度 |  |  |  | 开工■ 竣工□ 试生产□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 年工作日 |  | 251天 |  |
| 主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程内容： 本项目为城市轨道交通项目，主要是在原有的轨道交通车辆（不锈钢车体）的生产基础上增加150辆/年不锈钢地铁车辆的生产能力，并且增加一些先进的自动化设备。 主要产品： 不锈钢城轨地铁车辆150辆/年。 主要原料:焊接材料：3t/a，不锈钢板型材1200t/a。 主要设备: 自动焊接机器人系统、牵枕缓焊接机器人系统及变位器、部件组成焊接机器人等。 不设锅炉、发电机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能 源 年用量 | 电 |  | 150万千瓦时／年 |  |  |  |  |  | 燃油 | 重油 |  | － 吨／年 |  |  |  |  |
|  | 燃煤 |  | － 吨／年 |  |  |  |  |  |  | 轻油 |  | 一 吨／年 |  |  |  |  |
|  | 燃气 |  | － 立方米／年 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给 排 水 情 况 | 年总用水量（吨） |  |  |  |  | 2008 |  |  | 年总排水量（吨） |  |  |  |  | 1707 |  |  |
|  | 其中 | 循环水量（吨） |  |  |  | － |  |  | 其中 | 工业污水（吨） |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 新鲜水量（吨） |  |  |  | 2008 |  |  |  | 生活污水（吨） |  |  |  | 1707 |  |  |
|  | 新鲜水来源 |  |  |  |  | 市政水厂 |  |  | 排放去向 |  |  |  |  | 污水管网－朱家山河 |  |  |

工程内容及评价标准

| 工程内容及规模： 本项目属于新建项目，位于南京高新技术开发区泰山园区，浦镇城轨公司基地内。 为加快浦镇厂开发新型地铁城轨车辆的步伐，实现城市轨道交通地铁城轨车辆集成创新，突破国外技术的垄断，进一步提升轨道车辆的国产化率，使浦镇厂真正掌握地铁城轨车辆的核心制造技术，进而带动国内轨道交通车辆产业链上下游企业的发展，建设不锈钢地铁城轨车辆生产线，进而形成批量的地铁车辆生产能力，年生产不锈钢城轨地铁车辆 150辆/年。 |  |
| --- | --- |
| 评价适用标准： |  |
| 环境质量标准 | - 水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ、Ⅳ类标准。 - 环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准 - 声环境执行《声环境质量标准》GB3096－2008 3类区。 |
| 污染物排放标准 | - 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级、三级标准 - 《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996 表2 二级 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348－2008 3 |
| 总量控制指标 | 近期经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》 GB8978-1996表4一级标准经进市政管网排入朱家山河,建议排放总量为污水量 1707m3/a，COD 排放量0.171t/a、SS排放量 0.119t/a、氨氮排放量0.026t/a、总磷排放量0.001t/a。 远期当桥北污水处理厂建成后,达接管标准后排入该污水处理厂,建议排放总量为:污水量 1707m3/a、COD排放量0.597t/a、SS排放量为0.512t/a，氨氮排放量为0.060t/a、总磷排放量为0.005t/a。计入桥北污水处理厂排污总量。计入桥北污水处理厂总量范围。 |

环境质量标准

1．水环境质量标准见表1。

表1  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

| 水质指标 | 标准值(mg/l) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅱ类水（长江） | Ⅳ类（朱家山河） |
| pH | 6-9 | 6-9 |
| CODCr | 15 | 30 |
| 总磷 | 0.1 | 0.3 |
| 氨氮 | 0.5 | 1.5 |

2．空气质量标准见表2。

表2  环境空气质量标准GB3095－1996   （mg/Nm3）

| 评价因子 | TSP |  | SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 年平均 | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| 二级标准 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |

3．声环境质量标准见表3。

表3《声环境质量标准》（GB 3096-2008）   单位：等效声级Leq (dB(A)(

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 声环境质量3类标准 | 65 | 55 |

排放标准

1．污水排放标准见表4和表5。

近期执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准（表4），远期执行《污水综合排放标准》。

表4  《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准（mg/L）

| 污染物 | 标准值 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0-9.0 | SS | ≤70 |
| CODcr | ≤100 | 氨氮 | ≤15 |
| BOD5 | ≤20 | 总磷 | ≤0.5 |

表5   桥北污水处理厂接管标准（mg/L）

| 污染物 | 标准值 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.0-9.0 | SS | 400 |
| CODcr | 500 | 氨氮 | 35 |
| BOD5 | 300 | 总磷 | 8 |

氨氮、总磷参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）

2．大气排放标准

- 表6  大气污染物排放标准(浓度单位：mg/m3)

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |
| 《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996 表2 二级 |  |  |  |  |

3．厂界噪声标准

表7 厂界噪声评价标准（GB12348－90）（Leq dB(A)）

| 标 准 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声标准 GB12348－90 | 三类区标准 | 65 | 55 |

环境状况及保护目标 周围环境状况和居民分布情况： 新建项目位于南京高新开发区泰山园区内，现地块为南京浦镇轨道交通车辆有限公司生产基地。 本项目位于南京高新技术开发区，南京高新区由江苏省政府、南京市政府共同创建，是全国首批也是江苏省首家国家级高新区，位于南京市浦口区，区内及周围有南京大学、东南大学等7所高等院校及一批国家级和省市级的研究机构。 南京高新区总体功能定位为：建成具有科技教育、研发为基础，以高技术含量的工业为主，生态环境良好的综合性城区。今后，南京高新区产业的主体为电子信息、新材料及高新技术制造业。 泰山园区位于南京高新区的南部，为南京市高新区的核心区，园区以发展IT产业、新材料产业、高新技术制造业为龙头。泰山园区功能区划见表1。 表1 环境功能区划 环境空气; 整个园区; 二类区; GB3095－1996. 声环境; 整个区域; 3类区; GB30096－2008. 水环境; 朱家山河; Ⅳ类; GB3838-2002. 长江; Ⅱ类.

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 空气环境质量：根据南京市环境空气质量功能区划分，南京高新技术开发区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－96）二级标准，根据当地监测站监测资料表明，项目所在区域现状环境空气质量基本达到二级标准。 地表水环境质量：根据南京市环境监测站2006年监测数据，目前朱家山河水质良好，各项污染物指标均不超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准值。 声环境质量：根据南京市环境噪声功能区划，项目所在地的区域噪声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准。根据监测资料表明，项目所在地的区域噪声环境达到声环境质量3类区标准。 评价区内城市生态环境良好。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表2 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 功能. 空气环境; 小柳村; SW; 3000; 3000; 居民区，二类. 泰山街道; NE; 3000; 70000. 锦绣华城; S; 2000; 5000. 水环境; 朱家山河; S; 1000; －; Ⅳ类. 长江; SE; 5000; －; Ⅱ类. 声环境; 南侧规划行政用地; SE; 100; -; 3类. 振动; 南侧规划行政用地; SE; 500; -; 工业集中区.

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目新增车体总成焊接系统、牵枕缓焊接机器人、牵枕缓焊接变位器等设备和工装布置于该厂房，形成年产150辆不锈钢车体的生产能力。 车体部分： （1）基础件经过机加工后与型材如底架、端墙、侧墙和车顶进行组焊即成为不锈钢车体，此过程中基础件机加工过程中会产生废乳化液，组焊过程中会产生焊接烟气。 （2）对焊接后的车体与车下部件进行组装、焊接，成为车体。 车体完成 基础件 乳化液 焊接烟气 机加工 型材 车体组焊 总组装 图1 生产工艺流程图

主要污染工序： 1．废水 本项目的生产过程中的无用水过程，因此本项目废水主要是来自于生活废水。 项目计划职工总数200人，生活用水量按40升/人.班计，则总用水量2008 m3/a。排放量按用水量的85％计，为1707 m3/a。 近期生活污水经厂区污水处理站处理后由市政管网排放进入朱家山河。污水量为6.8m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，其排放浓度分别低于100mg/l、70mg/l、15mg/l、0.5mg/l。其污染物排放情况见表3。 表3 污水排放情况（近期） 远期桥北污水处理厂建成后，生活污水排入泰山园区污水管网接入桥北污水处理厂，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，其排放浓度分别为350mg/l、300mg/l、35mg/l、3mg/l。其污染物排放情况见表4。 来源; 编号; 废水量 m3/a; 污染物名称; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/l); 排放方式与去向. 浓度(mg/l); 排放量(t/a). 生活污水; W1; 1707; COD; 厂内污水处理站; 100; 0.171; 100; 管网－朱家山河. 氨氮; 15; 0.026; 15. 总磷; 0.5; 0.001; 0.5. SS; 70; 0.119; 70. 表4 污水排放情况（远期） 废气 来源; 编号; 废水量 m3/a; 污染物; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/l); 排放方式与去向. 浓度(mg/l); 排放量(t/a). 生活污水; W1; 1707; COD; 市政管网; 350; 0.597; 500; 泰山园区污水管网－桥北污水处理厂. 氨氮; 35; 0.060; 35. 总磷; 3; 0.005; 8. SS; 300; 0.512; 400. 焊接烟气主要出现在局部焊接场所，经焊接设备自带净化设备处理后排入车间内。厂房内设置吸风罩汇集至通风设备由风机排出。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。 在此根据相关焊丝的起尘系数7.5g/kg，每辆车体用焊丝60kg，据此估算本项目焊接烟尘的产生量为67.5kg/a，再经焊烟净化器净化后（净化效率90％），焊接烟尘的无组织排放量为6.75kg/a，对环境的影响相对较小。

3.固体废物 主要为不锈钢边角废料，废乳化液，生活垃圾。具体处理处置方案见表5。 表5固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量（t/a）; 组分; 含水率(%); 综合利用方式及数量（t/a）; 处理处置方式及其数量（t/a）. 利用方式; 数量; 处理处置方式; 数量. 1; 废不锈钢; 300; 不锈钢; 0; 回收; 300; －; 0. 2; 废乳化液; 5; 矿物油; －; －; －; 送南京净之杰固体废物处理处置中心处置; 5. 3; 焊烟滤料; 0.2; 玻纤; 0; －; －; 0.2. 4; 生活垃圾; 25.1; 垃圾; －; －; －; 环卫部门; 25.1. 5; 油漆包装; 0.183; 铁; 0; 回收; 0.183; －; 0. 拟采取的污染防治措施 - 废水 实行雨污分流，雨水排入城市雨水管网。 （1）近期 由于桥北污水处理厂尚未建成，项目采用自建污水处理站将污水处理后由市政管网排入朱家山河。污水处理站采用生物接触氧化法工艺，工艺如下： 废水→化粪池→调节沉淀池→接触氧化池→斜板沉淀池→达标排放 该处理工艺为目前常见生活污水处理工艺，可以实现达标排放。 考虑到厂区内其它项目的实施，污水处理站设计预留了部分容量，设计处理能力360m3/天，小时处理能量为30m3/h。目前厂区内在建和拟建项目污水总量为65.62m3/d,低于污水处理站的设计规模，可为污水处理站接纳处理。 表8厂区污水汇总表 *黑体为本项目 序号; 项目; 污水量m3/d. 1; 南车南京浦镇车辆有限公司不锈钢轨道交通车辆生产建设项目; 4.42. 2; 中国南车集团南京浦镇车辆厂地铁车辆研制及产业提升项目; 23.80. 3; 中国南车集团浦镇车辆厂轨道交通车辆（不锈钢车体）扩能技术改造项目; 6.80. 4; 南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司城轨车辆基地; 23.80. 5; 中国南车集团南京浦镇车辆厂高速铁路客车及城际动车组产业化项目; 6.80. 合计; 合计; 65.62. （2）远期 桥北污水处理厂建成后，本项目污水接入桥北污水处理厂处理达标后排入长江。 2.废气 焊接烟气 焊接场地工作时产生焊接烟气，一部分通过焊接设备自带的焊接烟尘净化设备进行处理，达标后排入车间内；同时在焊接工位集中点设置移动式焊接烟尘净化设备，达到边焊接边处理，达标后再排入室内。对不能很好收集的散落焊烟，本次设计拟采用如下的方案解决，通过排放机的作用，将吸风罩口设置在距离尘源点较近的位置，使焊接烟尘通过悬臂吸入通风管网，各支管路气体汇集至通风设备，进入静压沉降室，使网格净化器的过滤风速均匀，达到净化烟尘的目的，净化气体达到清灰室净化达标后，再通过排放系统排入大气，处理流程如下： 散落焊接烟尘 吸风罩 通风管 沉降室 通风机 排放 图 2 焊接烟气治理措施 3．噪声 本项目噪声主要来源于生产车间内的机械设备噪声。 该项目采用的生产仪器通过采购低噪设备、加装防噪垫以及厂房隔声等措施来降低对外环境的影响。 4．固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为主要为不锈钢边角废料约300t/a，废乳化液5t/a，生活垃圾25.1t/a。

建设项目污染源及治理情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 主 要 污染物 名 称 | 处理前 浓度及 产生量 | 预计排放浓度和排放量 | 防治 措施 | 设计 处理 能力 | 投 资 (万元) | 排放方式和去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 废水量 | 1707t/a | 1707t/a | 化粪池＋接入污水管网 |  | 16 | 接入桥北污水处理厂 |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L 0.060t/a | 15mg/L 0.026t/a |  |  |  |  |
|  |  | COD | 350mg/L 0.597t/a | 100mg/L 0.171t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300mg/L 0.512t/a | 70mg/L 0.119t/a |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 3mg/L 0.005t/a | 0.5mg/L 0.001/a |  |  |  |  |
| 噪 声 | 噪声 | 机械噪声 | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 隔音、防振 和距离衰减 |  | 2 | 厂界达标 |
| 固 体 废 物 | 生产 废料 | 废不锈钢 | 300t/a | 300t/a | 回收利用 | － |  | 委外回收 |
|  |  | 废乳化液 | 5 | 5 | 送南京净之杰固体废物处理处置中心处置 |  |  | 委外处置 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 25.1t/a | 25.1t/a | 及时清运 | － |  | 环卫部门处置 |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态影响与生态保护措施及预期效果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

| 营运期环境影响分析： 1）水环境影响分析 该建设项目建成后所产生污水主要来源于职工生活污水，污水排放量为5973.8t/a，近期经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》表4一级标准后接入市政管网排入朱家山河，因水量较小，对朱家山河影响较轻。远期接入桥北污水处理厂污水管网,污水中污染物浓度可达到桥北污水处理厂接管标准，经桥北污水处理厂处理达标后排入长江。 2）大气环境影响分析 本项目废气排放量较小，且收集处理经15米高排气筒排放，对外环境影响较小。 3）噪声环境影响分析 该拟建项目噪声源主要是机械噪声，设计时将充分考虑采取防噪和降噪措施，选用低噪声设备，置于室内。并在设备安装时加防震垫，能确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4）固体废物 主要是生产过程中产生的不锈钢边角废料约300t/a，废乳化液5t/a，由企业委外回收处置；办公人员的生活垃圾，产生量为25.1/a，袋装垃圾，统一堆放。由当地环卫部门定期上门及时清运，不会产生二次污染。 |  |
| --- | --- |
| 结论与建议 1．结论 (1) 本项目为《江苏省工商业鼓励发展的重点技术、产品导向目录》第十七项交通运输设备制造业第2条“轨道交通设备制造”中的城市地铁、轻轨设备制造类。 根据国发〔2005〕40号文“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定”，产业结构调整的方向和重点，第五条“加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力。”中明确指出加快发展铁路、城市轨道交通，重点建设客运专线、运煤通道、区域通道和西部地区铁路。本项目就是为城市轨道交通配套生产城轨车辆配件的，因此符合《促进产业结构调整暂行规定》中的发展重点，属于鼓励类项目。 因此本项目符合国家有关产业政策要求。 - 该建设项目部分位于南京高新技术开发区泰山园区内，该地块规划为高新技术制造业用地。选址符合当地规划要求。 (3)该建设项目所在区域环境现状表明：建设项目受纳水体朱家山河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ、Ⅳ类标准；评价区内噪声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096－93）3类区标准。 (4)拟建项目采取的污染治理措施及达标可行性评价 ①废水：近期经厂内污水处理站处理达一级标准后排入朱家山河，采用常见的生物接触氧化法工艺，可实现达标排放。远期，接入桥北污水处理厂处理后达标后，排入长江。 ②固废：主要是生产过程中产生的不锈钢边角废料约300t/a，废乳化液5t/a，由企业委外回收处置；办公人员的生活垃圾，产生量为25.1/a，袋装垃圾，统一堆放。由当地环卫部门定期上门及时清运，不会产生二次污染。 ③噪声：噪声源主要是机械噪声，设计时将充分考虑采取防噪和降噪措施，选用低噪声设备，置于室内。并在设备安装时加防震垫，能确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），3类标准。 ④废气：主要为焊接烟气，采用合理的处理方式后可达《大气污染物综合排放标准》要求。 (5)环境影响分析 本项目一般不会对周围环境造成不利影响。 （6）总量控制 近期：COD排放量为0.597t/a，SS排放量0.418t/a，氨氮排放量为0.090t/a，总磷排放量0.003t/a。 远期接管考核量：COD排放量2.091t/a、SS排放量为1.792t/a，氨氮排放量为0.209t/a、总磷排放量为0.018t/a。 综上所述，该项目采取的污染治理措施是实用、经济和有效的，在认真落实环评表中提出的各项措施的基础上，从环保的角度上来看，该项目是可行的。 2．建议 1.大力提倡节约用水，提高水的循环利用率，减少废水的排放，使用水量和废水排放量不超过设计标准。 2.加强项目的环保管理的制度建设，定期监测“三废”排放浓度和排放量，监督“三废”处理设施的运行管理状况，严格将“三废”排放控制在国家规定的标准范围以内。 |  |

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： （盖章） 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： （盖章） 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： （盖章） 年 月 日

建设项目排放污染物指标申请表

| 申请单位（章） |  |  |  | 中国南车集团南京浦镇车辆厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 中国南车集团浦镇车辆厂轨道交通车辆（不锈钢车体）扩能技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 210031 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  | 南京高新技术产业开发区泰山园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 污水排放量（吨/年） |  |  | 1707 |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  | 长江 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清下水排放量（吨/年） |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物名称 |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  | SS |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均排放浓度(mg/l) |  |  | 100 |  | 15 |  |  |  | 70 |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年排放总量（吨/年） |  |  | 0.171 |  | 0.026 |  |  |  | 0.119 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： SS排放量包含工业废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气量（万Nm3/年） | 0 |  |  | 排气 筒数 |  |  | 0 |  |  |  |  | 无组织排放废气量（万Nm3/年） |  |  |  | － |  |  |  | 排放车间数 |  |  |  | 1 |
|  | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放速率（Kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放总量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 固体废物名称 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 废不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产生量（吨/年） | 25.1 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用量（吨/年） | 0 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置量（吨/年） | 25.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放量（吨/年） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 本项目生活垃圾集中清运处理，废料回收利用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 污染物名称 |  | COD |  | 氨氮 |  |  | SS |  | 总磷 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有排放总量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（吨/年） |  | 0.171 |  | 0.026 |  |  | 0.119 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 以新带老消减量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放总量（吨/年） |  | 0.171 |  | 0.026 |  |  | 0.119 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |
| 排放增减量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放污染物指标核批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原有排放总量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目新增排放量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以新带老消减量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请排放总量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放增减量（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  | 项目所在地环保局（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一级环保部门复核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目环境影响审批

备        案      表

项目名称：      中国南车集团浦镇车辆厂轨道交通车辆（不锈钢车体）扩能技术改造项目

项目审批部门（签章）：

填报日期：              2008年12月

备案序号：

注：

本表适用于编制环境影响报告书的建设项目。本表一律打印填写。

- 备案序号为各省简称[年度]* * * 号，如：京[2001]001号。

- 建设地点指项目所在地详细地址，应包括**省（市、自治区）**市（地区）**区（县）：公路等项目应填写地址地点。

- 项目分类按[建设项目环境保护分类管理名录]填写，细化至二级小类别（无二级的至一级），未涵盖的填“其它”。

- 填写排放去向时，若废水排放口位于淮河、海河、辽河、长江、黄河、松花江流域及太湖、巢湖、滇池流域的应加以注明。

- 主要环境保护目标是指项目所在地周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、受保护文物、风景名胜区、水源地、江河源头和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标的性质、规模和保护目标与项目所在地位置关系等情况。

| 项目名称 | 中国南车集团浦镇车辆厂轨道交通车辆（不锈钢车体） 扩能技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响报告书批复文号 |  |  |  |  |  |
| 报告书行业预审意见文号 |  |  |  |  |  |
| 环保审批经办人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 建设单位 | 中国南车集团南京浦镇车辆厂 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 南京高新技术产业开发区泰山园区 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 √ 迁扩建□ 技改□ |  |  |  |  |
| 总投资 |  | 环保投资 |  |  |  |
| 占地面积 |  | 项目分类 |  | 机械加工 |  |
| 立项审批部门 |  | 立项文号 |  |  |  |
| 预期开工建设日期 | 2007年12月 | 预期投产日期 |  | 2010年9月 |  |
| 评价单位名称及证书编号 | 国家环保总局南京环境科学研究所，甲字第1901号 |  |  |  |  |
| 工程内容概述（含规模、主要原材、主、副产品及主要工艺等） | 本项目为城市轨道交通配套项目，主要从事不锈钢城轨地铁车辆的生产制造。 主要产品： 不锈钢城轨地铁车辆150辆/年。 主要原料:焊接材料：3t/a，不锈钢板型材1200t/a。 主要设备: 自动焊接机器人系统、牵枕缓焊接机器人系统及变位器、部件组成焊接机器人等。 不设锅炉、发电机。 |  |  |  |  |

| 要素 项目 | 水 | 气 | 声 | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放源 | 生活污水 | - | 机械 | 生产废料、生活 |
| 主要污染物名称 | COD、SS、氨氮、总磷 | - | 噪声 | 生产废料、生活垃圾 |
| 排放去向 | 近期：朱家山河 远期：桥北污水处理厂 | - | 厂界 | 生产废料委外回收、生活垃圾由当地环卫部门处置。 |
| 防治措施及设施 | 近期：厂内污水处理站 远期：桥北污水处理厂 | - | 隔声 | 生产废料委外回收、生活垃圾由当地环卫部门处置。 |
| 预计处理前排放浓度及排放量 | 废水量：1707t/a COD：350mg/L，0.597t/a SS：300mg/L，0.512t/a 氨氮：35mg/L， 0.060t/a 总磷：3mg/L， 0.005t/a | - | － | 固体废弃物处理处置率为100％，不直接外排 |
| 预计处理后排放浓度及排放量 | 废水量：1707t/a COD：100mg/L，0.171t/a SS：70mg/L，0.119t/a 氨氮：15mg/L， 0.026t/a 总磷：0.5mg/L， 0.001t/a | - | 厂界 达标 | － |
| 主要生态影响及预防措施、预期效果 | 无 |  |  |  |

| 建设项目所在地主要环境问题 |  | - |
| --- | --- | --- |
| 建设项目所在地主要环境保护目标 |  | 大气：环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）2类区标准。 地表水：长江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中的Ⅱ、Ⅳ类水标准。 噪声：该地区声环境应该达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 |
| 评 价 标 准 | 环境质量 | (1) 《环境空气质量标准》（GB3095-96）Ⅱ级标准 (2) 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ、Ⅳ类标准 (3) 《声环境质量标准》GB3096－2008 3类区。 |
|  | 污染物排放 | 1.污水排放标准执行桥北污水处理厂接管标准 2.《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996 表2 二级 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348－2008 3类 |
|  | 总量控制 | （1）废水：近期经厂内污水处理站处理达一级标准后由市政管网排入朱家山河，废水总量1707m3/a, COD排放量0.171t/a、SS排放量为0.119t/a，氨氮排放量为0.026t/a、总磷排放量为0.001t/a。 远期接入入桥北污水处理厂污水管网，废水总量1707m3/a, COD排放量0.597t/a、SS排放量为0.512t/a，氨氮排放量为0.060t/a、总磷排放量为0.005t/a。 （2）固废：按照固体废弃物的实际产生量控制，处置率100％，排放量为0。 |