公铁两用车技术规格书

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-04-02 |
| 校对 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-04-08 |
| 标准化 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-04-09 |
| 审核 | 技术部 |  | 2025-04-09 |
| 部门领导 | 技术部 |  | 2025-04-09 |
| 会签 |  |  | 2025-04-10 |
| 批准 |  |  | 2025-04-11 |

| 版本历史记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 姓名 | 说明和备注 |

目  录

1. 设备名称	4

2. 设备用途	4

3. 执行标准	4

4. 基本要求	4

5. 技术要求	5

6. 设备系统配置	6

7. 外观和感观要求	7

8. 随行文件及培训要求	7

9. 安装调试	8

10. 验收及售后服务	8

11.包装、运输和储存要求	9

12.有关职业健康、安全和环境保护要求	9

- 1. 设备名称

卖方必须按照买方要求提供结构完好、性能优良的全新产品，供货状态必须符合本技术规定的相关标准和规定，如果有其他要求由买方下通知，增加或变更供货状态。供货产品及数量如下表1所示：

表1供货产品

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公铁两用车 | 1套 | 配套部件见正文要求 |

卖方应严格按照买方提供的图纸和技术规范组织生产，按照合同规定及供货范围交付产品。所有产品的交货状态须符合技术要求。如有其他要求，由买方下通知增加或变更供货范围及状态。另行增补合同必要时需重新签订技术规格书。

- 2. 设备用途

公铁两用车采用电动形式，由蓄电池提供能量，公铁两用车适用于动车、地铁单节车辆在各区域厂房、迁车台上牵引调车作业。 其作业机动、灵活，满足动车组及地铁车辆同时在线生产时调配需求。

- 3. 执行标准

卖方必须严格执行与本装备相关的国家各类最新标准及法律法规，不限于以下所列。

GB 146.1         标准轨距机车车辆限界 第1部分：车机车辆限界

GB 1589          汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 7258          机动车运行安全技术条件

GB 16754         机械安全急停设计原则

GB 3811          起重机设计规范

GB 7935          液压元件 通用技术条件

GB 17426         轨道特种车辆和轨行机械动力学性能评定及试验方法

GB 2894-2008	 安全标志及其使用导则

GB/T8923.1-2011	《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

GB/T3797-2005	《电气控制设备》

GB/T4208-2008	《外壳防护等级（IP代码）》

GB14048.1-2006	《低压开关设备和控制设备第1部分总则》

GB/T24343-2009	《工业电气机械设备保护接地电阻连续性试验规范》

GB/T50150-2006	《电气设备交接试验标准》

TB 3138         机车车辆用材料阻燃技术要求

- 基本要求

4.1适用环境

4.1.1该设备应该能够保证在用户工厂工况下，低故障率，高效、长期稳定运行。

环境温度：-10～50℃

最大相对湿度：96%

4.1.2工作电压：220×（1±15%）V、380×（1±15%）V，50×（1±2%）Hz，如果电压值波动范围不能满足设备要求，设备提供方负责配置稳压电源（稳压电源可在中国大陆采购，计入总价）。设备提供方提供的设备电源接口需满足买方所在地的法律法规。

4.1.3工作气压：（0.4～0.6）MPa（如对气源有过滤净化要求，须在标书中明确说明，并配置相应的过滤净化装置），如设备需要更高要求的气源压力和较多风量，空压机和储气罐由卖方提供，并在买方当地进行相应的计量检验）。

4.1.3 运行轨道的轨距：1435mm±3.0mm，最小曲线半径R130m。

4.2设备基本要求

4.2.1本设备（包括所有零部件、备品备件及其附件等）必须是全新的，选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电气等元器件是优质、成熟、可靠的产品。

4.2.2本设备必须成熟、可靠，设计合理，操作简便，易于维护和维修，能长期稳定运行。

4.2.3本设备的安全性能符合国家、行业最新相关技术规范、强制性标准的有关规定，具备可靠的安全防护、报警、保险措施。法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制国家标准、行业标准。

4.2.4设备所有的仪器仪表、校准块、测量设备等部件均需由有资质的第三方计量检定部门计量。计量报告由国家法定计量检定机构或CNAS认可实验室出具，检定/校准证书若是法定机构出具的，需提供证书出具机构的资质证明，检定/校准证书若是CNAS认可实验室出具的，检定/校准证书上应加盖“CNAS认可标识”。

4.2.5设备所有需要定期计量、检测的仪器、仪表等，其前均须设置截止阀，便于后期仪表计量。所有设备设施自带需计量的检测仪器仪表，均须具有可快速拆卸功能。

4.2.6设备须具有完善、可靠的联锁防撞、安全保护和故障报警等功能；对有可能造成人身或设备伤害的危险部位采取相应的安全防护措施。

4.2.7设备采用国际成熟可靠的先进制造工艺，其产品质量、生产成本、各项消耗指标和劳动生产率等均达到国际先进水平。

4.2.8本设备应符合国家、地方环保方面强制性标准、相关技术规范的有关规定。

4.2.9本设备的技术文件、标识、检测中所有计量单位均采用国家法定计量单位。

4.2.10设备使用及维护所需的润滑脂、润滑油、液压油、车轮及紧固件等消耗性材料能够在中国大陆采购。

4.2.11 卖方应保证最终用户在中华人民共和国境内使用设备及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

4.2.12卖方在投标文件中应说明设备自重、功率和外形尺寸等信息，需满足买方现场场地、轨道及牵车台的尺寸要求。

4.2.13卖方在投标文件中对招标技术条件须逐条作出响应，投标文件技术方案不得简单复制招标技术条件，应提供见证性材料，包括设备组成及功能说明、主要元器件清单和设计图纸等。

- 5. 技术要求

5.1 主要技术要求

5.1.1 公铁两用牵引车设备，包括机械、电气控制系统及辅助部分。设备主要由车身、牵引制动系统、电源系统、蓄电池系统、连挂系统、遥控驾驶系统、脱轨保护装置等组成。

5.1.2 牵引车既可走行于轨距1435mm的车辆段内各条轨道上，也能在公路路面上行驶。

5.1.3 公铁两用牵引车应具备人工驾驶和无线遥控（遥控距离不小于200米，控制器所配电池应通用、易于在国内采购）两种控制方式。

5.1.4 车上应配有驾驶座椅和操作台，有一名驾驶员操作。牵引车驾驶台便于驾驶员了望车钩连接和车床上的车辆位置，操作台为液晶显示界面，能够准确的显示出系统电量、各机构位置、车辆状况、灯光等信息。

5.1.5 公铁两用牵引车应可在室外使用，并可以在雨天牵引列车，驾驶室应为带车门的封闭式。

5.1.6 公铁两用车应设置有专用的视频监控设备，前后车钩、导向轮及驾驶室需有监控摄像头，监控摄像头需带有红外线辅助成像功能能够满足夜间的使用要求；操作人员能够在驾驶室实时查看车辆的运行状态及所在线路的环境，视频监控设备具有自动存储和转存录像功能。

5.1.7 公铁两用牵引车要求自带充电装置，符合380/220V充电电压制式。

5.1.8 电气设备的防护等级IP54。

5.1.9 公铁两用车采用四轮驱动系统，具备交流无级调速功能

5.1.10 公铁两用车具备脱轨保护功能，通过传感器感知，防止作业时脱轨危险的发生。

5.1.11 公铁两用车具有在轨道上可以实现对列车两端的牵引作业。 牵引车既可以正向牵引也可以反向牵引，可自由转换。

5.1.12 公铁两用车具有牵引车钩，可与电客车实现快速连挂（牵引车钩配备数量4套）。

5.1.13 公铁两用车具有在公路行驶中10米内爬坡斜度约10％。

5.1.14 公铁两用车配置悬挂减震系统。

5.1.15 公铁两用车须采用免维护蓄电池，蓄电池寿命不小于 6年，应采用国际知名品牌产品。

5.1.16 公铁两用车须保证最少不低于8小时的连续工作。

5.1.17 公铁两用车应设有集成充电器，并带有互锁装置防止充电过程中公铁两用车的移动。蓄电池从20%电量充至充满的时间不大于8小时，充电系统的工作电源应为AC380V/50Hz。公铁两用车应自带充电机，充电机的电源容量及电源要求由投标人提供。充电机的充电

5.1.18 公铁两用车在进行蓄电池充电模式工况下的禁止牵引启动防护功能。

5.1.19 车钩牵引装置：驾驶室前端配多钩头车钩和牵引长车钩各1套，多钩头车钩包括250公里中间车钩（用于车钩安装后的动车组车辆倒拉）、10 型过渡车钩模块5（用于头车车钩安装后的动车组车辆倒拉）、半永久车钩（用于车钩安装后的地铁车辆倒拉）和全自动车钩（用于头车车钩安装后的地铁车辆倒拉）；牵引长车钩包括2.5m及4m各一套（用于承载车辆的假台车倒拉）。

5.1.20 车钩中心线距轨面高度: (500～1000)mm可调，适用于牵引不同车钩高度的车辆。

5.1.21 车钩与牵引车：公铁两用车与车钩配套使用，公铁两用车在倒拉车辆时不得出现车钩与车辆及牵引车脱节现象，要求车钩与牵引车连接方便、快捷；各车钩均应有铭牌、且各车钩高度应有横线指示。

5.1.22 公铁两用车应具备公路铁路模式互锁功能，保证生产作业的安全。

5.1.23 公铁两用车要求符合国家铁路标准设计制造，多方面确保安全性，设置频闪启动信号灯，不少于6个紧急制动按钮及1个蜂鸣报警器，多个指示灯指示运行状态。

5.1.24 公铁两用牵引车的设计寿命均应不小于15年。设备的修程采用预防维修的形式。各修程的周期和内容由投标人提出并应能确保达到设备的设计寿命和设备的正常使用。

5.2 主要参数要求

牵引负载：＞150t

蓄电池容量须保证每次充电后走行距离不小于下列数值

空载运行：20km

牵引列车运行：10km

轨道牵引最高速度：5km/h

道路行驶最高速度：10km/h

车辆最小转弯半径：≤3.5m

蓄电池容量：由投标人提供应具备30%低电量指示器报警显示电池状况功能；配置自动充电器。

蓄电池寿命：蓄电池质保期2年，质保期后保用4年。蓄电池寿命≥6年。投标人应至少列出2种以上使用建议，满足业主使用需求，待设计联络阶段确定具体满足条件。

牵引制动精度：牵引时制动距离不大于2m

牵引：停车、 定位精度不大于±20mm

蓄电池容量：≥800Ah

蓄电池寿命：≥6年

- 6. 设备系统配置

6.1 电动公铁两用车所有电器设备、检测装置、控制开关、电器元件等所有控制开关旋钮均有功能标识。

6.2 所有机械结构都按照相关专业或规范进行设计，每一构件均保证有足够的强度、刚度和稳定性，电气系统按规定设有接地、相序、短路、缺相、欠压、过压、过热、超速、过流、过载保护，并设有安全保护装置，防止误操作或设备误动作。

6.3 车辆具有刮雨器、后视镜、刹车灯、倒车灯，前后转向灯、照明类等标准车辆所具备的所有附件。

6.4 车辆零部件及电气控制系统应符合国家标准规范，保证部件的通用性、互换性，发生故障时易于进行更换。

6.5 电动公铁两用车的可操作性、可维护性要求。

a）要求有严谨、科学的人机工程设计，有效保证整机的可靠性和稳定性，做到舒适、安全，操作简便，有效降低操作者疲劳程度，工作效率高。

b）节省能源，维护和使用成本低，力求免维护。

c）电动公铁两用车的机械设计寿命不少于15年。

d）要求调车作业效率高，公铁运行模式转换迅速，操作灵活。

6.6 辅助设备和维修设备的提供

（1）卖方应提供该车在使用和维修过程中所需要的辅助设备和维修设备工具。

（2）应说明车辆使用的各种润滑脂、润滑油、的牌号（包括可以代替的牌号）以及生产厂家或代理销售商。

6.7 安全保护装置要求

（1）车辆的电气保护：电气部分具有自动保护功能。

（2）设备的安全保护：作业时应有安全警示。

（3）环境保护的要求：噪声水平应符合国家车间室内劳保条例要求。

（4）设备的防护措施：电器部件、机械部件及其他设备均应有防潮、防高温、防尘措施。电线、气管等均应有防高温老化措施。配备灭火器存放空间。

6.8 卖方应按相关要求提供培训服务，并提供设备使用相关图纸、资料和检修手册。

6.9 除满足上述要求外，卖方还应按最新的国际标准、国家标准、行业标准及企业标准设计、制造产品。

6.10 设备组成部件须满足国家最新能耗及环保标准要求，不得使用国家明令即将淘汰的部件产品，若供货产品存在淘汰（或即将淘汰）部件产品，则由供货方免费更换，并承担设备因更换部件暂停使用而导致使用方的损失。

6.11 供货方在投标时须提供有能耗及环保要求部件的清单，并列明其规格参数，如设备组成部件中的电机（须提供电机的型号、功率、极数、转速、能效等级、效率等），在设备验收时须按清单逐一对照验收。

6.12 随机提供设备专用维修工具一套。

- 7. 外观和感观要求

电动公铁两用车金属构件除了机械加工装配表面和电镀表面外都应进行防锈处理和涂漆，钢结构件应进行喷砂或抛丸处理，达到GB/T 8923.1-2011规定的Sa2级，然后涂装底漆、面漆，干漆膜总厚度不小于80μm，部分零部件可根据不同情况允许采用不同的装饰性颜色、装饰性线条或装饰性标志，并满足国家相关规定要求。

- 8. 随行文件及培训要求

8.1 卖方在合同生效后在规定时间内，提供如下文件，内容应包括但并不仅限于如下方面：

1)资质证书

2)卖方所生产的设备的成熟案例（含使用厂家或公司名称）

3)技术方案及设备简图

4)设备技术资料

5)安装图和装配图

6)操作及维修手册，包括使用操作方法、使用安全原则、设备日常维护保养规则

7)设备简单故障排除方法

8)易损、易耗件清单

8.2 提供出厂合格证书、重要部件的合格证，仪器仪表需提供买方认可的计量合格证书。

8.3 提供两年内使用的备品、备件、润滑油脂等清单（含供应商名称）。

8.4 提供完整的技术资料4套，包括操作手册、维修手册（包括日常保养、点检、润滑、故障处理、修理标准等）、装配图、电气原理图等必要的资料，且应单独列出总目录，全部装订成册。与纸质资料一致的电子版资料1套。

8.5 所提供技术文档和图纸资料内容完整。描述清晰，以中文书写，图标、符合及单位采用国际标准。

8.6 设备到货后，卖方须在买方通知的日期内有经验的机械、电气、操作人员到买方现场进行现场培训。确保设备进入正常工作状态以及买方工程技术人员、设备操作人员及维修人员掌握设备操作、维护技能。

- 9.安装调试

9.1 卖方应按照买方通知的日期选派身体健康、经验丰富的人员进行安装和调试，直至设备正常使用。

9.2 卖方应对买方的技术人员、操作人员、维修人员详细讲解技术资料、进行必要的示范操作，为买方进行全面的操作、保养、维修等方面的免费技术培训，并随时解答买方人员提出的技术问题。

- 10.验收及售后服务

10.1 设备的技术方案、图纸、设备的试验、验收文件应在合同生效后规定时间内提交给买方确认。

10.2 设备出厂前卖方应组织买方及相关人员进行设备的预验收，预验收合格后方可发往买方工厂安装，设备的最终验收在买方工厂进行。

10.2 设备的试验、验收文件应列明项目、程序、方法、执行的标准、使用的仪器以及有关条件。

10.3 设备的检查、试验及验收所需仪器、仪表、工具均由卖方提供，并应能满足试验、验收的要求。

10.4 验收依据：本技术条件及相关行业标准。

10.5 最终验收合格后双方签订验收报告，质保期开始。

10.6 其余按买方公司正常的设备检验及验收程序办理。

10.7 设备到安装现场后，由用户负责开箱，对设备数量、损坏情况等进行外观验收，如因卖方原因或运输造成的设备各种损坏，其责任由卖方承担。

10.8 设备在正常情况下质保期为一年，从最终验收签字之日起计算。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺和材料等方面原因造成的缺陷和故障负责，因此原因而导致损坏的零部件，负责无偿更换，更换后的部件质保期延长12个月。质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。

10.9 质保期内售后服务由卖方免费负责。卖方自接到服务通知（包括电话、传真、信函或电子邮件）始，1小时内给买方做出响应，对买方不能自行解决的问题卖方人员应在24小时内到达用户现场排除故障。

10.10 卖方保证其货物经过正确安装，合理操作和维护保养，在设备寿命期内运行良好。在规定的质量保证期内，卖方对因制造或材料的缺陷而造成的任何设备缺陷和设备故障负责。

10.11 保修期内由于人为因素造成质量问题，由买方和卖方协商解决。保修期过后，卖方能提供技术支持和配件支持。

10.12 卖方应长期免费提供设备和维护技术方面的最新信息和技术资料。

- 11.包装、运输和储存要求

卖方负责设备的包装和运输。工装包装应符合有关路运标准，要防震、防蚀、防水、牢固、安全可靠、确保工装不受损伤，适应中国国内运输要求。因运输各种原因而引起的设备锈蚀、破损等，由卖方免费负责更换。

- 12.有关职业健康、安全和环境保护要求

12.1 需贯彻买方环境方针：履行环保承诺，共创绿色中车广东。

12.2 对生产作业中产生的影响环境的挥发物要使用配套设备进行处理，控制排放量。

12.3 对生产作业中产生的影响环境的固体废弃物要按有关部门的规定进行收集，集中处理。

12.4 严禁使用工业和信息化部颁布的高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录所列出的产品。

12.5 产品设计按国家环境保护方面的有关政策、法规执行。

12.6 根据《中华人民共和国节约能源法》第二章第二节第三十一条的规定，采用高效、节能的电动机、风机、泵类等设备，以及先进的用能监测和控制技术。

12.7 调试施工中坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，有效地消除和控制职业危害及危险因素，持续有效地改进职业健康安全绩效，完善并保持职业安全管理系统持续有效运行。