电动桥式起重机

技术规格书

技术部

2025-03-14

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-02-13 |
| 校对 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-06 |
| 标准化 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-06 |
| 审核 | 技术部 |  | 2025-03-08 |
| 会签 | 资产管理部 |  | 2025-03-11 |
| 会签 | 生产部 | 叶家声 | 2025-03-11 |
| 会签 | 安全环保部 |  | 2025-03-11 |
| 批准 | 公司领导 |  | 2025-03-14 |

| 版本历史记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 姓名 | 说明和备注 |
| 01 | 2025.2.12 | 宋晓航 | 编制 |

目  录

1. 供货范围	4

2. 执行标准	4

3. 基本要求	4

4. 技术要求	5

5. 其他要求	7

6. 技术资料	8

7. 安装、调试、培训	8

8. 最终验收	9

9. 质量保证和售后服务	9

10. 包装和运输	9

11. 有关职业健康、安全和环境保护要求	10

1. 供货范围

供货方必须按照使用方要求提供结构完好、性能优良的全新产品，供货状态必须符合本技术规定的相关标准和规定，如果有其他要求由使用方下达通知，增加或变更供货状态。供货产品及规格如下图所示：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动桥式起重机 | Gn=10t,Sn=19.2m | 2台 | 配套部件见正文要求 |

供货方应严格按照使用方提供的图纸和技术规范组织生产，按照合同规定及供货范围交付产品，所有产品的交货状态须符合技术要求。如有其他要求，由使用方下达通知增加或变更供货范围及状态。

- 2. 执行标准

供货方必须严格执行与本装备相关的国家各类最新标准及法律法规，不限于以下所列。

GB/T 3811-2008      起重机设计规范

JB/T 3695-2008      电动葫芦桥式起重机

GB/T 6067.5-2014    起重机械安全规程第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 5905-2011      起重机试验规范和程序

GB/T 17908-1999     起重机械技术性能和验收文件

GB/T 11345-1989     钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析

JB/T 4315-2020      起重机械电控设备

DIN 15018           起重机 钢结构的原理计算

- 3. 基本要求

- 3.1 设备用途

电动桥式起重机用于使用物料周转场地内吊运大型物料及工装设备等。

- 3.2 适用环境

该设备应该能够保证在用户周转场地工况下，低故障率，高效、长期稳定运行。

电    源：三相交流 380V（±10%），50Hz(±2%)

单相交流 220V（±10%），50Hz(±2%)

环境温度： 0℃～40℃。

相对湿度：≤95%。

设备整体满足广东江门地区湿热条件，即充分适应空气内含有相当大的湿气，且其中含有盐分和腐蚀性物质的气候条件，能防腐蚀。

- 3.3 场地基本技术参数

  场地的长度：＞100米

  场地跨度：单跨20米

  场地结构：门式钢架结构

  场地轨顶标高：9米

吊车梁上沿距地面高度：8.55米

照明灯距地面高度：约11.8米

  天车供电形式：安全滑触线

- 3.4 设备基本要求

3.4.1 起重机厂家应负责起重机总体设计、制造、运输、安装、调试、取证等协调工作,该项目为交钥匙工程。

3.4.2 起重机的设计与制造应追求：运行安全、设计先进、结构合理、操作简单、维修方便，其总体技术水平达到当今国内外同类产品的先进水平。

3.4.3 在厂房轨顶标高为9米的情况下，天车吊钩升到最高位置，距地面的距离不得小于8000mm。

3.4.4 天车的操作形式采用地面无线遥控器的操作控制方式。

3.4.5 起重机的钢结构、机械系统、电气系统和安全保护装置要符合现行有关规范和标准。

3.4.6 起重机要有足够的强度、刚度、稳定性和抗倾覆性，主梁在额定负载下的下挠度对其跨度比小于1/800；保证其使用的安全性和寿命；各机构能安全可靠地运行，震动、噪声、环保均符合现行有关标准的要求，消防和安全均符合中国的现行有关标准。

3.4.9 采用世界先进设计技术，设计上尽可能考虑降低起重机自重及高度和轮压。

3.4.10 设备的噪音和振动应符合国家相关标准。

3.4.11 起重机涂装的寿命要求不小于10年,要求采用高质量防锈漆。漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

- 4. 技术要求

4.1 机械部分

4.1.1 所有起重机的机械系统主要由自行式欧式电动葫芦、大车等主要机械机构组成，起重机的机械系统所用的零部件，如齿轮箱、制动器、联轴器、卷筒、轮、滑轮、吊钩、轴承等都必须按起重机规范和相应标准设计制造。

4.1.2 所有起重机必须采用先进的欧式紧凑形设计方案，自重及轮压小、高度低，配置合理，传动效率高，降低能耗，模块化制造工艺，免维护率高，易损件少。

4.1.3 各部位润滑良好且后续保养简便易行。

4.2 小车及起升机构

4.2.1 小车及起升机构运行在主梁顶面轨道上，采用紧凑式设计，采用欧式电动葫芦.

4.2.2 小车三合一驱动装置机构采用双速变频或者变频调速驱动三合一电机系统，硬齿面，静音设计，密封良好，不允许有漏油现象，免维护；

4.2.3 小车要充分利用大车的跨度，使其行程最大限度地满足使用工艺要求；

4.2.4 小车的行走机构都有行程开关、安全止挡装置、扫轨板、缓冲器装置；

4.2.5 小车轮材料采用高强度合金钢42CrMo或球墨铸铁，安装形式采用镗孔直接装车轮结构；

4.2.6 起升机构采用四点可调旋转限位，具备减速限位、缺相保护限位等功能，运行机构采用十字拨杆限位开关，所有限位开关应有良好密封、防尘；

4.2.7 起升机构钢丝绳应采用符合国际和中国现行有关标准的产品，所有钢丝绳采用镀锌钢丝绳，无需维护或涂防锈油，重级制，高强度，破断力不小于2160N/mm2，安全系数不小于5；

4.2.8 所有起升减速箱选用硬齿面结构，密封良好，不允许有渗漏油现象；

4.2.9 所有制动器采用免维护型电磁盘式刹车，在断电时处于制动状态，以确保安全，免维护设计即刹车片磨损后，刹车间隙能够自动补偿及自动厚度极限报警，刹车片寿命不得小于100万次，刹车片材质环保不含石棉；

4.2.10 所有传动机构采用无联轴器的直接输入输出模式，以便提高传动效率、减少装配误差、免维护性好；

4.2.11 导绳器材质为高分子工程塑料或者球墨铸铁，对钢丝绳磨损小，强度高，韧性好；

4.2.12 起重机吊钩可以360度旋转，有防止滑脱功能的安全扣；

4.3 大车及运行机构

4.3.1 大车包括端梁和运行机构，并与主梁联接，端梁采用端横梁与车轮组整体结构，采用一次性定位钻、镗孔加工方式，确保形位公差及轴孔尺寸精度，保证运行平稳，不啃轨，噪音小；

4.3.2 大车行走机构两端设有缓冲器，轨道的终端均有止挡装置；

4.3.4 大车运行机构采用三合一驱动装置及变频调速或双速变频驱动三合一电机系统，机构铭牌上必须有该品牌同一的商标。硬齿面，静音设计，密封良好，不允许有漏油现象，免维护；

4.3.5 大车轮材料采用高强度合金钢（42 CrMo），安装形式采用镗孔直接装车轮结构；大车运行采用密封良好、防尘的十字拨杆限位开关或其他相当产品；

4.3.6 安装稳定可靠的信号采集装置及无线通讯装置，实现大车、小车、卷扬位置信息和运动相位实时采集及传输。借助控制程序实现两起重机的同步控制，同时设计关键部位的中断程序。

4.3.7 安全联动装置的网络系统应具有良好的可管理性，系统需要具备远程监控、远程升级、准确判断故障等功能，便于专业维修人员及时地掌握诸如网络拓扑结构、网络性能统计、网络故障等信息，能简便地对网络进行统一配置和调整，确保网络工作在良好状态。

4.4 电气部分

4.4.1 起重机电气系统的设计和制造要把安全运行放在重要的位置上，所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故。在所有的操作系统上都应设有紧急停车开关。

4.4.2 起重机工作时，对电网的干扰不应超过供电部门的规定，其它设备不受影响。

4.5 供配电系统

4.5.1 起重机采用380V±15%、50Hz±1%交流电供电；

4.5.2 检修电源：AC220V、AC36V；

4.5.3 绝缘等级为F级，防火、防爆、防潮并具有温度保护功能；

4.5.4 起重机的主、辅变压器都设有温度保护，可自动切断电源开关；

4.5.5 起重机配电柜，要安装在通风良好区域，并应设有明显警告标志。

4.6 驱动机构

4.6.1 起重机配置过载保护及报警功能、以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。

4.6.2 起重机供电形式采用安全滑触线，小车供电采用扁电缆及滑动拖缆机构，上述产品采用知名品牌。

4.6.3 运行机构调速系统具有电机过载保护，欠电压保护，短路保护、缺相保护、防碰撞光电开关保护、制动单元过热保护等；

4.6.4 行走过程中应有声光报警，以起到警示作用。

4.6.5 防碰撞机构：在两台起重机相临的主梁上均装有光电式防碰撞装置，最小间距0.5米；

4.6.6 所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

4.6.7 起重机电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、防爆、机械强度高、安全可靠的特性。

4.6.8 旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部分情况下，就可进行日常观察、维修。

4.6.9 防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

4.6.10 各部安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。

4.6.11 起重机的全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。

4.6.12 双梁行车上必须在主梁一侧设置检修通道和检修平台，满足行车运行过程中点检和检修的需要。

- 4.7 操作系统

4.7.1 遥控操作（如德国欧姆）需确保安全可靠，各台天车操作频率合理分配，绝对不得有相互干扰

地操手操的防护等级不低于IP55，按钮寿命不少于50万次。须配备安全钥匙两把，作为安全保护措施，防止非授权人员操作。

4.7.2 电控箱防护等级不低于IP54，所有接线采用接插式简易连接。

4.7.3 常规电气保护：过流、过压、欠压、短路、过热、接地、漏电保护等。

4.7.4 大车、小车运行的限位均采用进口十字拨杆型限位开关或其他水平相当的限位，具备自动复位功能。

4.7.5 具备双车联控遥控系统，使用无线通讯装置实现两车之间PLC数据传输、同步控制和监视。单车运行时，两台起重机的大车、小车、卷扬位置信息互不通讯，实现各自独立运行。重新联动时，触发PLC位置信号清零复位，同时开始比较大车、小车、卷扬位置信号，根据现场实际位置偏差允许要求，提前设置三轴位置偏置值，当运行时任何轴超出允许偏置值时，通过无线通讯模块向主从PLC发出故障信号，该信号触发两台设备的急停信号，实现同步控制，切换单机后排除故障。

- 5. 其他要求

- 5.1 设备先进性要求

5.1.1 设备组成部件须满足国家最新能耗及环保标准要求，不得使用国家明令即将淘汰的部件产品，若供货产品存在淘汰（或即将淘汰）部件产品，则由供货方免费更换，并承担设备因更换部件暂停使用而导致使用方的损失。所有电元件均采用国内外知名品牌。

5.1.2 供货方在投标时须提供有能耗及环保要求部件的清单，并列明其规格参数，如设备组成部件中的电机（须提供电机的型号、功率、极数、转速、能效等级、效率等），在设备验收时须按清单逐一对照验收。

5.1.3 设备所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气元器件和部件的要保证其产品的连续性，能长期保证备件的供应和可在当地方便地购买。

- 5.2 备品备件

5.2.1 配备必要的设备操作和维修专用工具一套，并提供工具清单。

5.2.2 提供满足设备正常使用2年的易损易耗件和备件，并提供详细清单，包括：名称、数量、规格、价格、生产厂及样本。

- 6. 技术资料

6.1 提供设备出厂精度检验证书、性能检测记录、机床的有效合格证书。

6.2 提供设备的安装基础图、平面布置图（含电、气管线预埋，以及地基盖板等）等施工方案。

6.3 提供设备各主要外购件的合格证书及市面广泛认可的特种设备检测报告。

6.4 使用说明书、产品合格证、型式试验报告、特种设备安装改造维修保养资格证等用于特种设备登记注册的证明资料。

6.4 提供设备使用、维修保养等所需全套技术资料。

6.6 所有技术文件采用中文或者中英文对照书写。

6.7 供货方在合同生效后半个月内应提供设备安装所必须的技术文件3份。内容包括设备基础图图纸三份，动力线路及其它与安装有关的详细内容。

- 7. 安装、调试、培训

7.1 该设备到货后，进行拆箱验收，应满足合同及装箱单的要求，拆箱时制造商的工程师应在现场。

7.2 设备生产厂家应该派出有经验的机械、电气技术人员按商定的时间到使用方工厂进行设备的安装、调试工作。供货方技术人员的住宿、往返机票由供货方负责，酒店至工厂的交通和工作午餐由供货方负责。

7.3 在设备安装、调试期间，设备生产厂家应对使用方的技术人员、操作人员、维修人员进行全面的编程、操作、保养、机械电气维修等方面的详细技术培训，直至设备进行正常工作状态和使用方掌握为止。

- 8. 最终验收

8.1 最终验收在使用方指定的安装场地进行。设备出厂时应随机带有质检合格证书及测量设备的检定（校准）证书（含各项精度检验记录、压力表、传感器的检定证书等），检定/校准证书应由法定计量检定机构或CNAS认可实验室出具。

8.2 按设备验收标准对设备进行精度检验及功能性检验。

8.3 验收前需完成以下工作：

	提供完整的技术资料；

	备品备件清点；

	培训，直到该设备进入正常工作状态为止，并提供常见故障排除培训；

8.4 设备在使用方现场安装后最终检验，原则上以使用方计量检测中心检测结果为依据，也可根据需要委托第三方权威机构进行检测。

8.5 其余按使用方正常的设备检验及验收程序办理。

- 9. 质量保证和售后服务

9.1 设备的质保期从最终验收签字之日起开始计算，机械部分质保期为1年，电气部分质保期为2年，电气部分包含数控系统、伺服系统、高低压电器、测量系统、电线电缆等。

9.2 供方售后服务必须及时有效，质保期内出现的质量问题，供方应在接到通知后24小时做出书面答复，并在48小时内到达用户现场免费处理。并在2个工作日内排除故障。若供方在接到使用方反馈的质量问题后未及时处理，使用方可采取必要的补救措施，但风险和费用由供方承担。

9.3 在质保期内，如有零部件损坏，应对损坏的零部件给予免费更换，并自更换之日起，再对该件重新计算质保期。

9.4 使用方与供货方双方应建立一个长期（10年左右）相对稳定的配件供应关系，应保证在中国设立售后服务网点，并备有相关的维修配件和服务人员。

- 10. 包装和运输

供货方负责设备到厂前的包装和运输，包装、运输应符合中华人民共和国相关标准。包装材料必须牢固，并能适应气候的改变，做到防震、防蚀、防水，以适应海运、铁路及公路运输要求，确保设备不受损伤。在运输过程中，因包装而引起的设备腐蚀、剥落、碰损等所造成的损失由供货方承担责任。

- 11. 有关职业健康、安全和环境保护要求

11.1 安装时必须把安装区分隔起来，并做好现场安装的警示标志。高空作业人员需具备高空作业证并做好安全防护工作。

11.2 供货方提供的产品应符合国家有关环境保护的法律、法规和有关标准。供货方在提供产品和服务的过程中，对可能造成环境影响的产品废弃物和包装物进行回收。