设备修理改造服务招标文件

项目名称：018-00029 C8011B车轮车床大修

招标单位：中车太原机车车辆有限公司

第一章  投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需对018-00029 C8011B车轮车床大修，现进行公开招标，诚邀有意单位前来投标。

1、招标项目名称:018-00029 C8011B车轮车床大修，技术要求及数量：1台，详见“第四章技术要求”

2、产品供货周期：合同签订后3个月（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）   　　 
3、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含设备拆除、修理、改造、运保、安装、调试、检验、培训、注册、取证及售后等相关费用。

（2）投标方在提供投标文件时必须按LCC（产品生命周期、产品成本及利润）、ISO50001:2011《能源管理体系要求》、RB/T119-2015《能源管理体系、机械制造企业认证要求》规定执行，标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按13%的税率报价，结算时按投标方实际税率结算。

（3）该项目不接受代理商投标。

（4）该项目投标单位必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明） 。

（5）该项目投标单位需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。
    4、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。报价根据修理项目提供详细的分项报价。

（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

5、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:修理改造完成并验收合格后，供方开具13%合同全额专用增值税发票，需方付90%货款，余10%货款为质量保证金，无质量问题，质保期满后一次性付清。

（4）投标方提供投标文件要求技术标与商务标分册装订，技术标壹正两副密封到一个文件袋里，商务标壹正壹副密封到一个文件袋里。

（5）请按照公告里的要求及时缴纳标书费和投标保证金。

（6）技术标书应包含以下内容：技术方案、主要技术参数、随设备的备品备件明细、安装调试运输及验收方案、培训计划、质量保证、同类设备销售业绩等方面内容。

6、报名时间及地点:即日起，公司办公大楼六层审计法务部或电话告知（两种方式必选其中一种）。

投递标书地点：山西省太原市万柏林区兴华西街129号中车太原机车车辆有限公司审计法务部 。
    7、开标时间和地点：请查看招标公告。

8、凡对本次招标提出询问，请在开标前与审计法务部、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

联系电话:  资产管理部   李真明  0351-2649462

审计法务部    吴晓伟   0351-2649513

第二章  基本要求

1、投标方在中国要有良好的业绩，且其在国内有着满意的记录，无用户不良反映。投标方须有在国内修理的同类设备的用户清单、型号、联系人、联系电话等，以便查询,同时在技术标书附近5年来同类型设备修理合同3份。

2、投标方修理设备所涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

3、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

4、本技术要求，仅对设备修理等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证所修理的设备符合本技术标书和国家有关规定、规范，并提出具体的修理方案。若有异议，不管是多么微小，都应在予以详细说明。

5、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

6、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

7、提供投标企业的有关认证证书。

8、该项目供货方式为交钥匙方式——由投标方负责设备的拆除、运输、修理、安装及调试等工作，所用工具、量具自备，招标方提供厂房现有的起重设备及辅、油料和调试用工件等。如需租借起重设备、吊索吊具、工、量具等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

9、交货地点：中车太原机车车辆有限公司使用单位现场。

第三章  相关方要求（非常重要）

1、投标方要根据附件1《相关方安全管理审核表》要求，逐项提供纸质证明材料；

2、提供来我公司作业人员名册，并填写附件4《相关方人员名册》；

3、投标方要如实提供证明材料，并填写附件2《材料真实性承诺书》；

4、投标方提供的材料需要装订在投标文件中，并另外提供两份独立装订成册。

5、该项目涉及到的特种作业，须提供特种作业操作证，如高处作业证、电工证、焊接证等。

- 技术要求

- 设备基本概况：

| - 设备编号 | - 项目名称 | - 型号 | - 数量 | - 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 018-00029 | - 车轮车床 | - C8011B | - 1 | - 青海重型机床厂 |

- 二、该设备存在的主要问题及项修技术要求：

（一）设备的不良状态如下：

设备状态不良，机床加工精度降低，各传动部件声音异常，滑动导轨润滑不良，卡爪等部件磨损严重，液压系统故障频繁，压力不稳，漏油严重，已达不到产品加工精度要求。

存在不良状态如下：

1、刀台运行时杂音大，端架轴承定位孔孔径变大；

2、液压系统压力不能保持稳定；

3、Ⅰ轴运转杂音大，主轴连接法兰孔扩大，需更换；

4、千斤顶和卡爪漏油；

5、顶尖不同步，顶尖前进时过载跳闸；

6、卡爪伸缩故障；

7、主轴没有刹车

8、防护罩变形严重

9、除LM-29/30，其余各尺寸轮对加工达不到要求

（二）大修技术要求：

拆除床身、床头箱、尾座、左右刀架、减速箱、千斤顶、卡爪体、电机等部件，拆除液压系统和电气控制系统。各部箱体拆卸、清洗、实破：分解床头箱、尾座、减速箱、刀架、千斤顶、卡爪体、电箱、主电机、套筒移动电机、油泵电机等各部件。分部将各大件拆散，并对所有零部件进行清洗、检测，箱体内部重新油漆并分部摆放保管，对拆卸的零部件进行实际破损，绘制图纸、编制工艺，对实破件组织加工。

机床各部的修复加工及装配要求如下：

1、 床身部分的修理及装配：

（1）对床头、尾座、刀架结合面进行导轨磨磨削精加工，要求Ra0.8，保证机床的安装基础精度。

2、床头箱修理及装配：

（1）对床头箱盖进行检查修理。检查床头箱内各传动组件，视损坏程度修复或更换传动轴、齿轮、蜗轮蜗杆、顶尖以及密封元件等，视磨损程度更换箱体内超限的滚动轴承。

（2）更换Ⅰ轴总成，包括电磁离合器、1轴、齿轮、两侧结合子、柱销及密封元件等，解决没有刹车问题，解决运行噪音及漏油现象。

（3）装各轴及传动齿轮，调整各传动组件，确保齿轮正确啮合，运行平稳。

（4）修复主轴组件，视磨损程度对主轴锥孔进行技术性处理，恢复主轴回转几何精度，更换丝母解决左右顶尖不同步问题，视磨损程度修复或更换丝杠、轴承等零件，安装油管。组装床头箱。

（5）要求各定位轴、滑块转动灵活，油缸变速灵活、定位可靠，齿轮啮合准确。

（6）检查减速箱内蜗轮、蜗杆的使用情况，更换蜗轮解决左右顶尖不同步问题，视磨损程度更换蜗杆、撞块、调整垫等，更换磨损超限的滚动轴承，调整蜗轮、蜗杆间隙，保证啮合良好，装配减速箱。

（7）对主轴轴承进行彻底清洗并检测，如影响主轴运行精度，则进行换新。

3、尾座部分的修理及装配：

（1）对尾座箱盖进行检查修理。修复主轴组件，视磨损程度对尾座主轴顶尖锥孔进行处理，检测并对影响主轴回转精度的轴承进行更换。恢复主轴回转几何精度，更换丝母解决左右顶尖不同步问题，视磨损程度修复或更换丝杠、轴承等零件，安装油管，组装尾座。

（2）检查减速箱内蜗轮、蜗杆的使用情况，更换蜗轮解决左右顶尖不同步问题，视磨损程度更换蜗杆、撞块、调整垫等，更换磨损超限的滚动轴承，调整蜗轮、蜗杆间隙，保证接触良好，更换密封元件，装配减速箱。

4、 卡爪的修理及装配：

（1）更换床头（尾座）卡爪机构的爪牙、压缩弹簧、碟形弹簧等，更换所有密封元件，对油缸、活塞进行更换，套筒换新，彻底解决漏油渗油及卡爪动作卡滞问题。调整各部，装配卡爪。

（2）要求动作可靠灵活，卡持稳定，无漏油，沿轴向无阻滞现象。

5 、千斤顶的修理及装配：

更换千斤顶油缸解决千斤顶漏油问题，视磨损程度修复或更换损坏的支承块、密封元件等零部件，更换损坏的油管，组装千斤顶保证千斤顶升降运行平稳不漏油。

6、刀架部分的修理及装配：

（1）左右刀架大拖板滑动导轨面进行导轨磨削精加工，要求Ra0.8，表面进行接触电火花淬火，保证机床的安装基础精度。下端导轨面以及度面重新镶粘耐磨导轨板并与大拖板导轨面及度面进行合研配刮，以恢复原有尺寸链要求及配合要求。重新调整压板，重新配制刮研斜铁。刀架丝杠前端铸件体轴承座尺寸在长期使用中已严重变形扩大，不能固定住轴承外环，需进行有效处理，保证前后端轴承座同心的情况下固定住轴承，确保后期使用中轴承的牢固不晃动。

（2）小刀架导轨面重新镶粘耐磨导轨板（包括平面及度面），并与中刀架合研配刮，度面合研配刮，重新配制刮研斜铁。

（3）更换滚动轴承、密封元件、拖链、管接头、破损的油管、卡套、螺钉等，更换两端伸缩防护罩。视磨损程度修复或更换传动齿轮、伞齿轮、传动轴、花键轴、调整垫、限位撞块等。

（4）更换两刀架上X 、Z向的滚珠丝杠与丝母支座，并调整刀架运行精度。装配刀架且配齐外观缺损件。

7、 液压及润滑系统的修理：

（1）更换损坏的液压元件：压力表、电磁阀、溢流阀、压力继电器、油泵等液压元件，更换全部液压密封原件，更换破损的油管、接头等。

（2）将原机床润滑方式升级为集中润滑，以便对齿轮、滚珠丝杠、螺母、轴承、导轨面进行合理润滑，确保润滑可靠。对液压缸内的所有密封原件及液压软管进行更换。

（3）清洗油箱、更换液压系统的液压油、更换滤网、所有橡胶密封件及液压软管、解决床身各部漏泄问题，确保油路畅通无泄漏，系统工作压力稳定，保证液压系统各部动作灵活可靠。

（4）机床液压系统压力长期不稳定，需彻底解决。

8、电气系统

（1）更换机床上老化所有电线、电缆、开关、接头、防护管等；机床的防护管套改为防油、耐高温、抗力型防护管。

（2）主电机及其他交流电机：所有电动机进行清洗、加油，更换前后不良轴承，并作耐压试验。

9、机床总装：

（1） 床身安装水平，组立床头、尾座、刀架、千斤顶、调整各部间的几何精度，保证各部使用灵活，位置准确，确保液压系统稳定，润滑系统畅通。在加工零件过程中安全可靠，确保整机精度达到用户使用要求，配齐外围缺损件及安全防护装置。

（2）对机床内外进行喷漆，（设备颜色（整机表面）：按用户要求）。所喷漆均匀，平整光滑，色调均匀一致，无流挂欠漆部位。

（3） 对机床进行试车、切削、总检，机床整机验收按相应“数控车轮车床修理合格证明书”进行精度检验，并交付使用。

（4） 其余按金属切削机床修理通用标准执行。

11、大修总体要求：设备项修完后，更换下的原机床配件需拉回车间内，修复不良状态其整机性能达到出厂要求，并满足招标方工艺要求。

（1）、车削加工工艺参数

|  | 主轴转速 | 进给量 (单位mm/min) | 切削深度(单位mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗车 | 23r/min | 50 | 2-6 |
| 精车 |  | 30 | 2 |

适用于铁路货车RE2B、RD2、RF2型轮对。

（2）车削加工产品能够满足下列要求。

①LM磨耗型踏面样板检查时，样板垂直边紧靠车轮轮辋内侧面，轮缘左右方向的间隙之和应不大于1mm，踏面和轮缘高度方向的间隙均不大于1mm；

②表面粗糙度需达到Ra12.5μm；

③车轮滚动圆跳动量应不大于0.6mm；

④同一车轮相互垂直的直径差≤0.5mm；

⑤同轮对两车轮直径差≤0.5mm;

（3）加工产品（所有类型产品必须调试加工并进行验收）

- 车轮轮缘踏面（LM型）外形示意图

- 表：车轮轮缘踏面（LM型）外形尺寸

| - 型号 | - A | - B | - C | - R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - LM | - 16 | - 32 | - 1.25 | - 0 |
| - LM-31.5 | - 15 | - 31.5 | - 1.75 | - 0 |
| - LM-31 | - 15 | - 31 | - 2.25 | - 0 |
| - LM-30 | - 15 | - 30.2 | - 3.25 | - 0 |
| - LM-29.5 | - 15 | - 29.5 | - 3.75 | - 0 |
| - LM-29 | - 15 | - 29 | - 4.25 | - 0 |
| - LM-28 | - 15 | - 28.2 | - 5.25 | - 1 |
| - LM-27.5 | - 15 | - 27.5 | - 5.25 | - 1 |
| - LM-27 | - 14 | - 27 | - 5.25 | - 1 |
| - LM-26 | - 14 | - 26.2 | - 5.25 | - 1 |

- （4）程序改动要求：

- ①对现有加工程序的所有改动都必须进行记录，并拍照留存，告知现场协助人员及工人。

- ②程序段内起点位置原则上不允许改动，需要改动时，需经过工艺部门认可同意。

- ③程序段内空运行部分程序修改数值控制在0-10mm之内。

- ④程序段内切削运行部分程序修改数值控制在0-0.05mm之内。

（5）验收时，以最终成品符合样板程度为标准，要求样板垂直边紧靠车轮轮辋内侧面，轮缘左右方向的间隙之和应不大于1mm，踏面和轮缘高度方向的间隙均不大于1mm；每类型产品需保证连续加工5件产品都合格，方可通过验收。

（三）技术资料：中标方检修时对该设备的结构、零部件的尺寸参数有所改动，需提供图纸和资料，其中纸质版三份，电子版一份。

（四）该项目为交钥匙工程，由中标方负责设备的拆除、运输、修理、安装及调试等工作。

三、修理周期

修理周期自停机之日起3个月内完成大修，现场安装调试在10日内完成。

四、设备验收：

1、该设备修理改造完成后，由双方共同对设备修理项目进行验收，须满足招标方的工艺技术要求和设备使用要求。验收地点在招标方设备使用现场。

2、修理后该设备的其精度须达到出厂标准,由中标方负责检测精度；修理后该设备的所有仪表、仪表及传感器，在设备运行前，需要提前验收，乙方须提供由第三方（具有国家法定机构计量检测资质的单位）的检定报告。检测合格后，方可以进行设备验收。

3、按招标方提供的产品进行试运行，在试运行一个月后设备各部运行稳定，并达到验收标准方可以正式交付使用。

五、质量保证

1、质量保证期以最后验收签字之日起为一年。中标方对在质量保证期限内，由于设计、工艺或材料原因而造成的任何缺陷故障负完全责任。如出现上述情况，中标方及时免费到现场修理或更换有缺陷的零件。

2、设备发生故障后，乙方在4小时内做出回应。用电话、传真等帮助招标方排除故障。接到招标方不能排除故障的信息后在48小时内到达设备现场，并在随后2个工作日内排除故障。

六、安全及环保要求：

中标方在施工期间，必须遵守招标方的相关方管理规定，服从招标方的管理，遵守招标方的厂规厂纪，必须符合招标方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则招标方有权停止中标方的工作，并有权要求中标方更换工作人员。因中标方责任造成的安全事故，由中标方承担全部责任。中标方在招标方施工期间涉及动火作业、登高作业和有限空间作业等危险作业的，须按招标方规定办理有关证照。中标方需要与招标方签订安全、环保和职业健康有关协议。

附件1

相关方安全管理审核表

| 相关方单位填写区 | □劳务派遣方： □工序外包方： □厂内物流运输方： □设备维保方： □设备工程作业方： □基建工程施工方： □厂外运输方： □通勤服务方： □租赁方： □其他相关方： | 企业名称（公章） |  |  | 企业 地址 |  |  |  | 营业执 照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法人 代表 |  |  | 安全证 书编号 |  |  |  | 联系 电话 |  |
|  |  | 安全管 理人员 |  |  | 安全证 书编号 |  |  |  | 联系 电话 |  |
|  |  | 项目 名称 |  |  |  |  | 作业 人数 |  |  |  |
|  |  | 作业 地点 |  |  |  |  | 特种作 业人数 |  |  |  |
|  |  | 有效期限 |  | 自 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全生产资质 审查资料 在对应□打√ | 1. □企业法人营业执照等相关资质证照复印件； 2. □作业人员名单、文化程度情况、单位事故情况三级安全教育资料及安全培训证书复印件； 3. □特种作业人员、特种设备操作人员名单及操作证复印件； 4. □与相关方人员签订的正式劳动合同文本复印件； 5. □相关方人员的工伤保险证明； 6. □主要负责人、安全管理人员安全管理资格证复印件； 7. □安全生产管理制度及各工种安全操作规程； 8. □职业健康安全管理体系及安全生产标准化证书达标文件复印件； 9. □为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品； 10.□制定安全生产保证措施、履行危险作业审批； 11.□其他： 。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 声明：本单位对填写的内容和所提交资料的真实性负责。 单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司单位填写 区 | 发包方 | 单位 名称 |  |  |  | 经办人及 联系电话 |  |  |  |  |
|  |  | 声明：本单位已审核上述资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人意见及签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

材料真实性承诺书

本单位郑重承诺，在参加XXX提供的准入资质材料全部是真实有效的。如有违反，本单位愿意承担全部法律责任。

承诺单位：（盖章）

负责人：（签名）

日期：    年  月  日

附件4：

相关方人员名册

发包方：（盖章）                                                                       相关方：

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 提报工种 | 实际工种 | 是否特种（设备）作业 | 是否接触职业危害因素 | 保险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准：                      审核：                                填表：               日期：

- 第五章 附件--投标文件格式样本

投标文件编写说明：

1、与投标报价相关部分按以下统一格式填写，装订到投标文件中。

2、附件二“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3、附件三“投标价格表”及附件三、四、五属于必须按要求填写的投标文件基础表格，不能漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

4、投标方还须根据不同需要及标书技术部分的特殊要求，增加有关清单、表格，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5、不按要求提供的投标文件可能导致废标，如发现陪标、串标等违规行为投标保证金不予退回。

6、投标单位可以此样本为蓝本编制填写相关表格。

7、附件类型：

投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

开标一览表

投标价格表

技术规格偏离表

近三年类似货物销售业绩

相关方资质审查表

关于资格的声明函

投标人单位、银行基本账户信息一览表

供货承诺书

银行出具的资信证明

资格性审查承诺书

廉洁承诺书

附件一投标函（格式）

投标函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

（投标人名称），参加投标活动并提交技术标书正本壹份，副本贰份，商务标书正副本各壹份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意招标文件中规定的对采购设备数量和服务范围进行变更和调整。

同意招标文件规定的投标有效期。

同意招标文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据招标文件规定的技术条件和有关规定生产并交付。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

地址：             邮政编码：

电话：             传    真：

日期：    年    月   日

附件二：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）

日期：    年    月   日

附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字：

地址：

被授权人（授权代表）签字：

职务：

日期：

附件四：　                       开标一览表

投标项目名称：________________________

| 货物名称 | 规格型号 | 货物投标价 （人民币万元） | 付款方式 | 质保期 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： “货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2 项“投标货物的投标总价”一致。

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件五　　　　　             投标价格表（格式）

投标方名称：________________　　                     货币单位：人民币

| 1 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |
| 3 | 数量 |  |
| 4 | 主机单价 |  |
| 5 | 标准附件价 |  |
| 6 | 备品备件价 |  |
| 7 | 易损件价 |  |
| 8 | 专用工具价 |  |
| 9 | 技术服务费 |  |
| 10 | 安装调试费 |  |
| 11 | 检验培训费 |  |
| 12 | 运输(至指定目的地) |  |
| 13 | 保险 |  |
| 14 | 其它 |  |
| 15 | 投标总价 |  |

投标方代表签名：__________________

注：1.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

2.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件五-1				         主机部分及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中4“主机单价”一致。

全权代表签字：

附件五-2 				      标准附件清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：

附件五-3 				       备品备件清单及报价

| 名称 | 在何部位使用 | 制造厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：	1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中6“备品备件价”一致。

3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件五-4 				        专用工具清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中8“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件六	技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

附件七：近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：                                招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要货物名称 | 主要货物品牌型号规格和功能 | 合同金额（元） | 用户联系人及手机 |

注：

投标人须提供近三年内类似货物销售情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书；

如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

相关方资质审查表

附件八                                                     相关方：

| 类别 | 序号 | 否决项 | 是否符合 | 序号 | 参考项 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施安装、调试 | 1 | 营业执照（经营项目应与其投标的项目内容相符，具备一定的风险承受能力）； |  | 1 | 安全生产责任制及职业健康安全管理制度建设情况； |  |
|  | 2 | 企业各类安全资格证书（国家或行业有强制性认证、许可或特殊要求的）； |  | 2 | 安全生产机构设置情况； |  |
|  | 3 | 企业负责人、施工队长、安全管理人员安全资格证； |  | 3 | 三级安全教育情况； |  |
|  | 4 | 特种设备生产资质证、安装许可证（针对特种设备）； |  | 4 | 职业健康/安全管理体系、安全生产标准化建设情况； |  |
|  | 5 | 特种作业人员及特种设备操作人员资质证书（涉及特种设备操作和特种作业的）； |  | 5 | 公司经营和业绩情况； |  |
|  | 6 | 从业人员工伤保险缴纳证明（无固定作业人员的承包单位不得准入）; |  | 6 | 安全管理能力及员工队伍安全素质情况； |  |
|  | 7 | 消防设施器材安装单位应具备相应等级消防施工资质； |  | 7 | 事故情况。 |  |
|  | 8 | 近两年内官方信用网站无安全不良记录 |  | 8 | 注册资金不低于200万元 |  |

附件九                      关于资格的声明函

致：中国中车太原机车车辆有限公司

关于贵方     年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本单位/公司签字愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的（序号）                       （货物名称）、并证明提交的资格文件和说明是准确的真实的，准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商的名称和地址                             授权签署本资格文件人：

名称：                                         签字：

地址：                                         签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                         电话：

附件十投标保证金

投标保证金

（一）缴费凭证

（二）

投标人单位、银行基本账户信息一览表

（用于退还保证金）

| 致：中车太原机车车辆有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  |  |
| 交纳投标保证金金额大写 |  |  |
| 交纳保证金方式 |  |  |
| 退还保证金账户信息： 加盖公章或财务专用章 |  |  |
| 单位名称 |  |  |
| 银行基本账户账号 |  |  |
| 银行基本账户开户行 |  |  |
| 银行行号 |  |  |
| 纳税人识别号（税号） |  |  |
| 地址 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  |
| 电话 |  |  |

日期：    年    月   日

附件十一供货承诺书（格式）

供货承诺书

投标人名称：     （加盖公章）

招标项目名称：

若中标，我公司将严格按招标文件要求，按照招标确定的中标价和指定的供货地点，按时按质按量进行供货，满足招标方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

附件十二资格证明文件（格式）

资格证明文件

（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：

1.2  地址：

1.3  成立日期：

1.4  主管部门：

1.5  性质：

1.6  在职人数：

一般工人：

专业技术人员：

管理人员：

其他人员：

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：

1.7.1.1  流动资产：

1.7.1.2  长期投资：

1.7.1.3  固定资产：

原值:

净值:

1.7.1.4  无形及递延资产:

1.7.1.5  其他资产:

1.7.2    负债及所有者权益:

1.7.2.1  流动负债:

1.7.2.2  长期负债:

1.7.2.3  所有者权益:

2  生产投标标的物的历史（年数）

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：

5  其他情况：

我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

电话：

传真：

（二）银行出具的资信证明（格式）

资  信  证 明

银行名称：                      地    址：

编    号：                      日    期：

致：中车太原机车车辆有限公司

我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：

该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）

负责人或授权代表签字：

联系电话：

（三）资格性审查承诺书（格式）

资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供标的物未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

日      期：

附件十三廉洁承诺书（格式）

中车太原机车车辆有限公司

投标方廉洁承诺书

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将招标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

2.投标人不得相互串通招标或者与招标人串通招标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

得以低于成本的报价招标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司审计法务部提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

审计法务部联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649061、0351-2640921

以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。

投标单位盖章：

投标人签字：

日期：

附件十四：投标方自行提供资料