中车太原机车车辆有限公司

招标文件

项目编号：25-GG-28

项目名称：全自动耐压试验台

招标单位：中车太原机车车辆有限公司

第一章  投标邀请书

中车太原机车车辆有限公司需购置“全自动耐压试验台”项目，现进行公开采购，诚邀有意单位前来投标。

- 招标项目名称:全自动耐压试验台

- 技术要求及数量：1项，详见“第三章技术要求”

- 3、产品供货周期：合同签订后30日（特殊紧急情况，见中标通知后双方协商）   　　 
4、其他要求：

（1）该项目为交钥匙工程，投标报价中含运保、安装、调试、检验、培训、注册、取证及售后等相关费用。

（2）投标方在提供投标文件时必须按LCC（产品生命周期、产品成本及利润）、ISO50001:2011《能源管理体系要求》、RB/T119-2015《能源管理体系、机械制造企业认证要求》规定执行，标书应完全响应我方提供的技术要求，投标方在投标报价中必须按13%的税率报价，结算时按投标方实际税率结算。

（3）该项目只接受制造商投标

（4）该项目投标单位注册资金须大于200万元，必须有固定的相关作业人员，必须为作业人员缴纳工伤保险（提供工伤保险证明） 。

（5）该项目投标单位需满足《安全生产法》第十八条、第二十条的相关要求，并能提供相关证据。如若投标单位在官方信用网站有安全不良记录，即不符公司相关准入要求，该投标单位的投标视为无效投标。

5、报价要求：

（1）投标方在投标报价时统一按照含税价格进行报价，并在报价中明确注明所投标项目开具发票所含税率及税种。

（2）原则上投标时无特殊声明的，要求中标单位开具符合税法要求的增值税专用发票。

6、商务条款:

（1）提供相关的资质证书

（2）服务的承诺，提供承诺单位的名称、联系人、电话

（3）付款方式:设备安装调试完毕并验收合格后，供方开具13%合同全额增值税专用发票。需方付90%合同款，余10%合同款为质量保证金，无质量问题，质保期满一年一次性付清。

（4）投标方提供投标文件要求：胶装，技术标书壹正贰副装到密封袋（1）里，商务标书壹正壹副装到密封袋（2）里，在递交投标文件时要求在密封袋外付一份缴费凭证，否则视为无效投标。

（5）技术标书应包含以下内容：技术方案、主要技术参数、随设备的备品备件明细、安装调试运输及验收方案、培训计划、质量保证等方面内容。

（6）该项目投标单位需缴纳标书费和投标保证金，具体查看招标公告。

7、报名时间及地点:即日起，公司办公大采购工作组。报名电话：0351-2649513

投递标书地点：山西省太原市万柏林区兴华西街129号中车太原机车车辆有限公司采购工作组 。
8、开标时间和地点：请查看招标公告。

9、凡对本次招标提出询问，请在开标前与采购工作组、资产管理部联系。

单位地址: 太原市万柏林区兴华西街129号         邮政编码: 030027

联系电话:  资产管理部   刘亮亮  0351-2640896

采购工作组    吴晓伟   0351-2649513

- 投标人须知

一、说明

- 使用范围
本招标文件仅适用于本招标中所叙述项目的设备采购及安装服务。

2. 定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1"招标人"系指公司招标工作组。
2.2"投标人"系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。
2.3"货物"系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。
2.4"服务"系指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。
2.5"买方"系指在合同的买方项下签字的法人单位。
2.6"卖方"系指提供合同货物及服务的投标人。

3.合格的投标人

3.1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

3.2投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标。

4.合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物必须是全新的货物，所涉及的技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

4.3 投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用，均由投标人自负。

6.答疑会及现场考察

6.1 答疑会目的是澄清、解答投标单位提出的问题及组织投标单位现场考察。

6.2 投标单位代表可于“投标邀请”中所述的时间和地点出席答疑会。

6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。

6.4 各投标人需向招标人澄清的问题，应在答疑会前以书面形式传真或电话告知方式到招标人。

6.5 答疑会所产生的对招标文件的修改，由招标人以补充通知提供给所有获得招标文件的投标单位。

招标文件有关条款由招标人负责解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1要求提供的货物和服务、招标过程、合同条件和技术要求在招标文件中均有说明。

招标文件的主体内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标项目技术要求

第四章 合同一般条款

第五章 附件

1.2 招标文件以中文编印，以中文本为准。投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。招标人对收到的针对招标文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间1日或所有投标人同意的时间之前，招标人都可以以补充方式修改招标文件。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可依照法律法规规定延长投标截止期。

3.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 投标文件的编写
1.投标文件的编写
投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标有可能被拒绝。
2.投标的语言及计量单位

2.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
2.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
3.投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括下列内容：
（1）投标文件目录、投标报价（含分项明细）、法人授权委托书等。
（2）投标资格证明文件（包含公司简介、公司营业执照、各体系认证证书及企业荣誉证书、铁路专用等专业设备的国家及行业内的相关文件要求及认证证书）。

- 投标货物的简要说明、商务及技术偏离表、符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需要加以说明的其它内容。

- 产品规格书（包括产品的主要构成及附件信息一览表）。

- 与此次投标货物相同规格型号产品近三年内的业绩证明材料。
（6）投标货物交货周期、质量保证期及售后服务条款。

投标方应将投标文件装订成册（签名、加盖公章及骑缝章）。
4.投标书格式
    投标人应按照招标文件要求及所附投标报价说明完整的填写投标书、开标一览表、招标价格表、货物简要说明及业绩一览表等的相关信息，注明所提供的货物、货物简介（含技术参数、原产地）、数量及价格。
5.投标报价    　　 
5.1投标人对投标货物及服务报价，应报出最具有竞争力的价格，应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险，并在投标货物数量及分项价格表内分别填写货物名称、规格型号、数量、设备出厂单价、总价。    　　 
5.2投标应在投标文件所附的合适的投标报价表上表明投标货物的单价和总价。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。投标人必须对投标报价表上全部货物进行报价，只投其中部分货物者投标文件无效。
5.3最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

5.4投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

（2）技术规格中要求的货物运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、培训、技术服务及其它附带服务的费用。

（3）投标方按上述要求填写报价供招标方评标使用，但不限制买方以其它方式签订合同的权利。
6.投标货币
投标应以人民币报价。
7.证明投标人资格的文件

7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

7.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。

7.3投标人提交的资格证明文件应满足招标人的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

7.4投标方必须履行合同所需的财务、安装或生产能力。

7.5投标方应有能力履行招标文件合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件和其他技术服务。

7.6投标方的资质证明材料。

7.7投标方必须提供最新一个会计年度的资产负债表。
8.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件
8.1投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术规格的要求逐条说明投标货物的适用性。    　　 
8.2投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2)货物从招标单位开始使用至设备设计使用年限内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件、易损件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
8.2.1如有需要，应在规格技术偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。
8.2.2提供近三年以来类似设备的业绩。
8.2.3货物的图纸和图片样本、资料及说明书等。
8.2.4外购件注明供货来源和生产企业。
9.投标文件的有效期
10.投标文件的书写要求
10.1投标文件正本和所有副本须打印并装订成册。
10.2投标文件应清楚工整，凡修改处应由投标人全权代表盖章。
10.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定位废标。
10.4投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。    　　 
10.5投标文件的份数：胶装，技术标书壹正贰副装到密封袋（1）里，商务标书壹正壹副和开标一栏表装到密封袋（2）里，在递交投标文件时要求在密封袋外付一份缴费凭证，否则视为无效投标。

- 投标文件的递交
1.投标文件的密封与标记    　　 
1.1投标人应将投标文件加以密封，并在封签处加盖投标人公章和法定代表人印章，由投标人现场递交或交到指定地点。

- 1.2投标文件信袋封条上应写明：
（1）招标人、招标文件所指明的投标送达地址；
（2）招标项目名称；
（3）标书编号；
（4）投标企业名称和地址；
（5）注明"开标前不准启封"，"正本"，"副本"。    　　 
 1.3未按本须知招标密封、标记和投递的招标文件，招标人有权拒绝接收，并不对其后果负责。
2.投标截止日期
2.1投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。    　　 
2.2投标人由于修改招标文件而决定延长投标截止期，需在截止日期以书面或传真电报的形式通知所有投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
2.3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

### 3.投标文件的修改与撤回

3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

3.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知第16.6条的规定被没收。

4.投标文件的有效性

4.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1) 投标文件未按照要求装订、密封和标记的；

（2) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格预审申请书所提供的资格资料不符或在投标中弄虚作假或与其他投标单位串通投标的；

（4) 两个以上的投标报价的；

（5) 未经法定代表人或授权委托人签署和未加盖投标人公章的；

（6) 投标截止时间以后送达的投标文件；

五、开标及评标
1.开标    　　 
1.1投标人应按规定的时间、地点参加开标会议。因疫情等特殊原因无法到达现场，请投标单位开标期间保持电话畅通，如有疑问将电话联系。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份；
1.2开标时，查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标，将投标文件正本"开标一览表"及招标人认为必要的内容公开唱标。
1.3招标人作开标记录，并存档备查。

1.4按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。

### 1.5符合性确认

1.5.1经评标机构确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招标。

1.5.2开启标书前，经评标机构确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

（1）投标人法人代表（或法人代表授权委托人）未按时参加开标会议（已明确不需要参加的除外）；

（2）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；

（3）投标文件未密封。

1.5.3开启标书后，经评标机构确认有下列情况之一的为无效投标文件：

（1）投标文件附件中任一附件未经法人代表（或法人代表授权委托人）签署、未加盖投标单位公章；

（2）投标文件不符合招标文件规定的报价、工期（明确严格要求工期的情况）、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

（3）投标文件未按招标文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；

（4）投标文件中存在招标人不能接受的其它条件或提供虚假文件。

1.5.4无效投标文件将被作为废标处理，如发现陪标、串标等违规行为投标保证金不予退回。
2.评标    　　 
2.1招标人根据招标货物的特点组建项目评标专家组。项目评标专家组由招标办公室采用电脑随机抽取法从专家数据库中抽取，相关部门派人监督。评委确定后，由招标办公室通知评委参加评标。项目评标专家组由项目管理部门和技术、经济等有关方面的专家组成。
2.2评标的依据为招标文件和投标文件，评标期间，希望投标方派代表参加有可能的询标。
2.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

2.4开标程序按照公司相关制度执行。
2.5评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
（1）投标货物的技术水平、性能。
（2）投标货物的质量和适应性。
（3）对招标文件中付款方式的响应。
（4）交货期和供货能力。
（5）配套设备的齐全性（如有需要）。
（6）备品备件和售后服务承诺。
（7）其他特殊要求因素（如安全及环保等）。
（8）投标人的综合实力、业绩和信誉等。
2.6投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝。
（1）单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价，除非单价有明显的小数点错误；
（2）用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
（3）文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
2.7投标文件的澄清    　　 
2.7.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知的方式进行答疑。
2.7.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。
2.7.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。
2.7.4投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。
2.7.5采购工作组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。    　　 
2.7.6采购工作组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标文件的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
2.8评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。    　　 
2.9评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。 在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招标人或评标委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

2.10评标委员会须按投标资料表中所述评标办法，公平、公正、择优确定中标人。

2.11在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由采购工作组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经采购工作组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经采购工作组全体人员签名确认后上报采购工作组组长及公司领导裁决。

2.12开标后，投标文件概不退还。

2.13评标标准及方法：本项目采购综合评分法评标。若排名第一的投标人投标价格超出拦标价，将进行现场谈判；若最后无法达成一致意见，谈判将按顺序后移。

| 项目名称：全自动耐压试验台采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | 分值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（35分） | 投标报价取平均值作为价格基准价，每高2%扣1分；基准价低5%之内按满分计算，5%以外，每低2%扣0.5分。以上最高扣15分） | 35分 |  |  |  |
| 商务部分（10分） | 业绩 | 3分 |  |  |  |
|  | 企业规模 | 2分 |  |  |  |
|  | 产品渠道 | 1分 |  |  |  |
|  | 专利证书 | 1分 |  |  |  |
|  | 分项报价 | 1分 |  |  |  |
|  | 项目实施计划 | 1分 |  |  |  |
|  | 企业资质 | 1分 |  |  |  |
| 技术部分（55分） | 总体要求 | 25分 |  |  |  |
|  | 主要技术参数 | 10分 |  |  |  |
|  | 随设备资料及备品备件 | 5分 |  |  |  |
|  | 安装调试运输及验收方案 | 5分 |  |  |  |
|  | 质量保证 | 10分 |  |  |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |  |

六、授予合同    　　 
1.中标通知    　　 
1.1评标结束后，采购工作组提出的书面评标报告经公司领导审批后，确定中标人。招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

合同将授予符合下列条件之一的投标人：
（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
（2）能够满足招标的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
（3）授予合同时变更数量的权利
招标人在授予合同时有权对"招标货物一览表"中规定的货物数量和服务予以增加或减少，或分项选择中标人。    　　 
1.2招标人对没有中标的投标人不解释落标原因，不退回投标文件。
1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。    
七、签订合同
1.签订合同
1.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。
1.2买卖双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的澄清文件等书面文件均作为签订合同的依据。    　　 
2.拒签合同
招标人和中标人若无法按中标通知书规定签订合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。

3.中标人违约
如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位或重新组织招标，组织供需双方签订经济合同。

第三章   招标项目技术要求

八、技术要求

- 项目名称：全自动耐压试验台

- 数    量：1项

- 3、交货日期：合同签订后30日

4、报价方式：交钥匙价（含税价）。要求将设计、制造、包装运输、及现场装卸、安装调试、验收、培训等全过程的价格分项报价。

1）、按照设备主要组成部分分开报价。

2）、列出各系统中设备主要、关键零、部件的规格型号、技术要求、数量、单价及总报价；便于性价比照。

5、交货地点：中车太原机车车辆有限公司

6、基本概况

1）、使用地点：中车太原机车车辆有限公司

2）、工作制度：全年工作、2班制

3）、环境温度：-20℃～50℃；。相对湿度：小于等于95%。

4）、能源环境：电力：供电电压380V±10%/220V±10%，供电频率50Hz±2%。

5）、该项目供货方式为交钥匙方式——投标方成套性交货，包括设计、制造、包装运输、及现场装卸、安装调试、验收、培训及质保期内的售后服务及技术支援等。

7、基本要求

1）、投标方在中国要有良好的销售业绩，且其设备在中国有着满意的记录，无用户不良反映。投标方须提供3年内不少于5项在国内销售的同类品牌设备的用户清单、型号、购买日期、联系人、联系电话等，以便查询。

2）、投标方所供的设备，必须是全新的设备。

3）、投标方所供设备涉及的专利权技术以及知识产权保护其它技术等，应保证招标方不因此受到第三方侵权指控以及实际损失。

4）、投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

5）、本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物（或生产线）是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

6）、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

7）、投标方认为所供货物必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础、隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

8）、投标方可以根据自身经验以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明优于招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

9）、提供投标企业的有关认证证书。

10）、国家高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批）中所列设备及部件禁止使用。

8、技术要求

8.1设备设计制造标准：

GB/T 3797-2016《电气控制设备》

GB/T 16927.1-2011《高压电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 1094.3-1996《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

JB/T 9641-1999《试验变压器》

DL/T 474.4-2018《现场绝缘试验实施导则 第4部分：交流耐压试验》

DL/T 849.6-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分：高压耐压测试装置》

DL/T 848.2-2004《高压试验装置通用技术条件 第2部分：工频高压试验装置》

TB/T 3213-2009《铁路电力设备交流耐压试验方法》

TB/T 3159-2007《铁路电力设备预防性试验规程》

GB5083-2023 《生产设备安全卫生设计总则》

8.2 设备用途：

该设备主要用于各型电力机车电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定工频电压下绝缘强度试验，用于测试产品在交流高电压下的绝缘性能，测量产品在高压下的绝缘电阻及泄漏电流。根据产品的工频耐压值范围425V～90000V，设备应包括3个结构、功能独立的试验台，分别是：2.5kV/2.5kVA、12kV/5kVA、100kV/20kVA。

8.3 主要技术规格（参数）及要求：

（1）输入电源：AC 380V±10% 50Hz。

（2）变压器额定容量：2.5kV/2.5kVA、12kV/5kVA、100kV/20kVA。

（3）测试时间：在达到设定电压后，自动开始计时，并在测试结束后自动降压，计时精度0.01s。

（4）升压、降压速度：应具备可调的升压速率，电压的上升和下降时间必须在10s内。

（5）为保证测试精度，测试台需使用程控调压电源作为调节设备。

（6）输出工频电压及电流精度要求如下表。

| 输出电压范围 | 控制精度 | 电压测量精度 | 电流测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～2.5kV | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
| 0～12kV | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
| 0～100kV | ±2% | ±0.5% | ±0.5% |

8.4设备的功能配置要求（3台设备均应满足）：

（1）显示与操作功能

设备应清晰的显示输出电压、输入电流、输出电流、过压保护电压、过流保护电流、时间等参数，电流表、电压表、计时器的精度、量程与测量值相匹配。

测试操作界面采用全中文界面，操作简单方便，流程清晰。具有手动、自动操作模式。可任意设定输出电压、输出电流、计时时间、升压时间、降压时间、升压速度。到达设定电压后自动计时，计时结束后自动降压回零。

（2）自动升压功能

设备应具备自动升压功能，能够按照设定的速率自动升压。

（3）暂停功能

设备可做到在任意点实现升压或降压的暂停，暂停时间可由试验人员灵活掌握，方便观察试品状态。

（4）语音提示功能

试验台具备智能语音提示功能，可智能提示操作步骤、测试结果等中文语音，支持用户自定义提示信息或是报警信息，系统根据自定义的文字进行播报。

（5）数据记录、打印功能

具有试验数据采集、显示、储存、查询、统计、导出、打印功能，能够记录测试过程中的电压、电流和时间等数据，自动生成测试报告，测试报告如下表所示。打印机采用惠普A4 激光打印机 P1108 或 P1106 型。

产品：

| 回路 回路 参数 | 耐压值 | 耐压时间 |
| --- | --- | --- |
| 主电路 |  |  |
| 辅助电路（380V） |  |  |
| 辅助电路（220V） |  |  |
| 控制回路 |  |  |
| 电器件 |  |  |

（6）安全保护功能

过流保护：当测试电流超过设定值时，自动切断高压输出。

过压保护：当输出电压超过设定值时，自动停止测试。

短路保护：当输出端短路时，设备应自动切断高压输出并报警。

接地保护：设备应具备良好的接地保护功能，确保操作人员的安全，设备安装应使用独立接地，并保证独立接地系统的接地电阻≤4Ω。配备可靠的高压放电装置（带限流电阻的接地棒），试验结束后对测试产品进行放电，并提供安全可靠的高压验电器。

人身安全保护：设置有试验状态指示灯、醒目的安全提示标识；各电器门具有连锁断电功能，确保工作人员不会在有电的情况下碰触到带电部位；设备带有完善的漏电保护装置，防止人身触电事故。

（7）系统结构清晰，布线规范，强弱电独立走线，减少干扰。关键部件（控制器、控制卡等）需采用国产先进产品或自主知识产权设备，要求技术可控，采用自主知识产权设备时需有专利或是著作权，以防止后续配件采购困难。控制器或控制卡采用U式接口，方便后期维护。

（8）系统使用的变压器需使用武汉高压研究所或苏州华电的产品，100kV和12kV高压变压器采用油浸式变压器，2.5kV变压器采用干式变压器。电压传感器、电流传感器采用 LEM 产品，精度等级0.2级。电流表、电压表准确度等级为 0.2级。

（9）软件测试步骤、流程具备后台可视化界面配置功能、易配置操作人员经简单培训即可操作。工控机、操作系统需符合信创要求，测试软件应具备裸机恢复功能。测试软件应具有自主知识产权，拥有软件的著作权，本次采购购买软件的全部使用功能及权限（包含但不限于软件终身使用、其他未开通的软件功能，软件的维护更新等）。

（10）附件与配件：

配备2套高质量的测试线缆，确保测试的准确性和安全性。100kV、12kV、2.5kV变压器输出端高压电缆线分别采用电压等级150kV、20kV、5kV的硅橡胶绝缘导线，且带金属屏蔽层，屏蔽层单端可靠接地。测试线缆长度大于8米，测试端采用专用测试夹具。

配备2套（每套包含2500V、1000V、500V、250V型各1个）绝缘电阻测量用的兆欧表。

（11）试验台及附件需要贴有标准的出厂标识，整台要求安全接地包括所有柜门接地。

8.5 设备验收

（1）试验台交验时，应对输出电压、输出电流进行现场校检，并提供校检方法及校检报告。对于电压传感器、电流传感器、电流表、电压表等仪器仪表，需提供第三方校验报告。

（2）提供文件资料：设备使用维护说明书；设备操作规程；设备电器原理图及接线图；设备的总体组成图；设备材料清单；设备易损易 耗件、备品备件清单；试验台校验报告及测试方法文件；设备出厂检验合格证 、出厂检验报告；编程软件程序、系统及程序图、工控机应用软件备份（光盘）。要求试验台交验后删掉程序，用提供的电子软件恢复。

（3）试验台交验时，要求设备零部件标识清楚（与设备材料清单里的名称代号和原理图一一对应），且标识能长期保持。

（4）验收要求：采用3种试验分别试验电器产品10次以上，整个耐压试验过程无异常，试验数据输出正确。

8.6 质量保证

质量保证期为一年，从正式交付使用之日起计算。其中变压器、传感器、工控机、采集卡的质保期为3年，其它零部件质保期为1年。

9、安装调试、验收及培训

1）、本次招标为交钥匙工程，投标方负责设备的制造、运输、卸车、安装调试，所用工具、量具投标方自备，招标方提供厂房现有的起重设备及辅、油料和调试用工件等。如需租借起重设备、吊索吊具、工、量具等由投标方承担费用。投标方人员食宿自理，招标方提供方便。

2）、投标方工作人员在招标方现场施工期间应服从招标方的管理，遵守招标方的厂纪厂规，安装调试过程中必须符合招标方环保/职业健康安全及安全标准化（一级）的有关规定。否则招标方有权停止投标方的工作，并有权要求投标方更换工作人员。由于投标方原因造成人身责任事故和财产损失与招标方无关，投标方责任自负，并赔偿一切损失。需要另行签订《安全协议》。

3）、投标方提供整台设备具有CMC资质的计量仪表、计量检测器具、传感器装置的明细及使用说明，且产品在设备运行前，需要提前验收，招标方具备检测能力的项目，由投标方负责拆装，招标方使用单位计量员送检，招标方检测中心负责检定出具证明，首次检验免费，如不合格，由投标方负责费用。招标方内部不具备检测能力，需要第三方检定的设备（仪器仪表），由检测中心负责组织实施，费用由投标方负责。以上仪器、仪表如投标方提供由第三方（具有国家法定机构计量检测资质的单位）的检定报告，招标方可以免检；计量检测设备（仪器仪表）验收合格后，方可以进行设备验收。

4）、设备安装调试后，由双方依据国家有关标准和技术要求共同对设备外观、安装及制造质量进行检查验收，设备整体性能参数和各个零部件要达到验收标准。

5）、按招标方提供的产品进行试运行，在试运行一个月后设备各部运行稳定，并达到验收标准方可以正式交付使用。

6）、安装调试期间由于投标方原因造成时间延误，投标方承担责任和经济赔偿；如发现由于设计、制造产生的重大缺陷，招标方有权退货。

7）、人员培训，投标方负责为招标方提供5～6人的免费培训（如为有偿服务，请单独报价并计入投标总价中），培训地点在招标方及使用现场，负责培训操作和基本维修人员，达到操作设备和基本的维修能力(电子版培训资料一套)。

10、质量保证和售后服务

1）、投标方可根据投标产品的实际情况对质量保证期进行承诺，但不得少于12个月，质量保证期从正式交付使用之日起计算。

2）、保修期内发生故障，投标方必须在48小时内到达现场处理问题；如有零部件损坏，投标方应在3天内无偿更换，并对该零部件自更换之日起再质保一年。

如投标方48小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，招标方可自行处理，由此产生的一切费用由投标方承担；质保期到期前，投标方免费负责对设备做一次全面调整，包括安装精度、几何精度、工作精度等，达到相关标准。

3）、在保修期内设备同一部位因设备本身质量发生两次以上的故障，招标方有权要求赔偿。

4）、保修期内发现由于设计、制造产生的重大缺陷，招标方有权退货。

5）、保修期外优惠提供零配件，发生故障时，如招标方要求，投标方应48小时内及时到达现场处理问题，发生的费用由招标方负担。

11、投标时需以书面（或图纸）方式说明的主要事项及其他资料

1）、设备的标准配置；

2）、设计、制造、验收的标准及指标；

3）、设备的主要结构、性能特点；

4）、保证设备精度的主要技术措施、技术特点；

5）、主要配套件的生产厂商、规格、技术指标、现行价格；

6）、提供该设备的机械、电器、液压等备品备件及易损件明细及报价，提供1套专用维修工具的明细及报价，以上价格均包含在总价中。

7）、履行承兑质量保证与完善售后服务事项的措施和方法；

8）、设备样本。

12、包装及运输

对设备包装适应于长途运输、防锈、防潮、适用于整体吊装，并注明起吊重心和吊装部位。

第四章  合同一般条款

甲方（买方）：中车太原机车车辆有限公司

乙方（卖方）：

鉴于：甲乙双方经充分协商，就甲方向乙方购买XX系统达成一致意见，双方同意按下述条款和条件订立本合同,以资共同信守。

1.标的货物(以下简称“货物”)

1.1本合同项下标的货物的品名、规格型号等，详见以下供货清单：

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂商/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (不含税) | 单价 (含税) | 总价款 (不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  | 套 | 1 | XXXX | XXX | XX |
| 配送的工具与备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （含税） |  |  | 小写：XX 元，税率为13%增值税 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：XXX圆整 |  |  |  |  |  |
| 合 计 （不含税价） |  |  | 小写：XX元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写：XX |  |  |  |  |  |

1.2设备随同配有的文件，包括但不限于技术资料（技术标准、说明、设备组装图等）、产品使用和维修说明书、产品合格证、质量证明文件等，以及配送的工具与备件，均为货物不可分割的一部分。

1.3供货清单中所列货物的单价系固定价格，不因原材料、人工、运输、采购等任何费用的变化而上调。但乙方逾期交付标的物的，遇到价格下降时，按照新价格执行，并另行签订书面变更协议。

1.4本合同货物的总价款中包含但不限于货物随同配有的文件费用、随货配送的工具、备件以及包装、运输、保险、装卸、安装调试、试验、售后服务、技术培训等与履行本合同相关而产生的一切费用。

2.货款的支付

2.1含质保金一次性付款：货物验收合格并收到乙方开具的符合甲方要求的发票后，甲方30个工作日内向乙方支付全部货款的90%，货款的10%作为合同质保金，质保期满后30个工作日内无息支付。

2.2乙方应当在价款支付日前向甲方提交应付价款的等额发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。若乙方不开具或开具发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日，且甲方不承担任何违约责任，但乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。因乙方提供发票不合格导致甲方产生损失的，由乙方承担赔偿责任。

2.3合同期间税率根据国家政策发生变化的，税率波动导致的合同价变化按如下方式处理：如税率上调，含税价为不变价，税率波动风险由乙方承担；如税率下调，不含税价为不变价，税金减少的利益归于甲方。

3.履约保证金

3.1按照招标文件要求，乙方应当自本合同签订后5日内向甲方缴纳合同履约保证金XX元。

3.2履约保证金所含内容包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如质量、安全、环境保护、文明安装调试施工、遵纪守法等。若乙方违反上述内容要求，甲方有权扣除部分或全部履约保证金，履约保证金不足部分由乙方补足，若履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿给甲方造成的损失以及甲方为维护合法权益产生的各项合理费用。

3.3乙方严格按照合同约定完成全部义务后，甲方应当及时无息返还履约保证金。

4.质量标准与保证

4.1设备的性能、质量、耗能与技术要求等应，符合双方签订的技术协议中的标准。

4.2设备的质量保证期为：12个月。前述质量保证期自货物通过甲方验收，并签发验收证明之次日起算。

4.3在质量保证期内，如果设备存在故障或缺陷，乙方应在接到甲方通知后的5日内或甲方要求的合理时间内修复或更换配件。所发生的费用均由乙方承担。如果经乙方修复或更换，仍未消除故障或缺陷，甲方可视情况选择退货或对货物进行降价。若因故障或缺陷给甲方造成损失的，乙方应当进行赔偿。若有更换，新更换配件的质量保证期从投入正常使用之次日起单独计算。

4.4若乙方逾期或怠于履行质量保证期内的责任，则甲方有权采取必要的补救措施（包括但不限于委托第三方修复或更换），由此所发生的费用与损失将由乙方承担。

4.5质量保证期内货物所使用的备品备件和易损易耗件的费用由乙方承担。

5.包装

5.1乙方应按同种商品的惯常的方式，并考虑到天气、存储环境等因素对标的物的影响进行包装，并保证其包装符合国家和国际货物陆运和海运运输标准要求，并能满足该产品长途运输和在质保期内保存的要求。若包装不符合相关规定或在质保期内存储过程中标的物不满足质量标准要求，甲方可以拒收货物或者要求更换或修复。

5.2乙方对货物所选用的包装，应当符合双方签订的技术协议要求，以及符合安装前甲方现场存放要求。若安装过程中发现存在质量问题，甲方有权要求乙方更换，因此造成的延期，甲方有权追究乙方违约责任。

5.3包装物不回收，乙方安装设备过程中应当注意对甲方现场保护，造成损失的甲方有权要求赔偿。

6.环境保护与节能要求

6.1货物及其包装应是安全、环保的，在装卸、储存、搬运或使用过程中不会损害人身健康与环境。若存在或可能存在前述损害，乙方应以书面通知甲方该等损害的性质、情况及应采取的预防措施。

6.2乙方所提供的货物及其包装，应当遵守我国法律法规关于环境保护方面、节能减排方面的强制性规定。乙方承诺不会给甲方或者该货物的最终用户带来环境污染或其它损害，并保证赔偿由此给甲方所带来的损失。

7.货物的交付与运输

7.1货物交付地点：甲方厂区内的指定区域。甲方可根据需要另行指定货物的国内交付地点，但应在合理时间内提前通知乙方。

7.2交货时间：乙方应于XX年XX月XX日前交付所有设备及配送的工具、备件资料，并于设备交付后15日内完成设备安装调试工作，并满足甲方正常使用，在前述时间内无法满足甲方正常使用视为乙方延迟交货。

7.3设备由乙方运送至甲方，运费、运输途中的保险费以及装卸等一切相关的费用由乙方承担。

7.4乙方应在装运日期之前5日内，将合同号、货物名称、数量、箱件数及尺寸、毛重、体积、运输方式、预计到达日期、储存中的特殊要求或注意事项等书面通知甲方。

7.5货物所有权及风险自甲方验收合格之日起由乙方转移至甲方。

8.安装与检验

8.1交货查验：货物运抵合同交货地点后，经双方共同对货物进行初步查验，由乙方负责安装完成前的货物管理。

8.2安装调试：乙方应在双方约定的日期前完成安装调试。

8.3试运行：乙方应当按照本合同约定及甲方要求配合进行设备试运行。试运行期限为设备安装调试结束后设备满负荷运行5日。

8.4乙方应做好设备安装调试试运行期间的安全作业管理，严格按安全生产要求组织设备安装调试作业，在设备安装调试试运行现场采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在设备安装调试试运行过程中因乙方管理不善或作业方法不当或防护措施不完善而造成人员伤亡、财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任。

8.5乙方应委派具有设备安装专业技能和安全生产知识的安装人员从事设备安装试运行作业。国家规定特种设备安装必须具有相关资质的，安装调试试运行人员应符合规定的条件。

8.6 乙方进入甲方厂区从事设备安装工作前，应与甲方签订《设备工程作业类职业健康安全生产管理协议》（设备工程作业类），遵守执行《设备工程作业类职业健康安全生产管理协议》中各项要求。

8.7验收：设备安装调试结束后或试运行期限届满后15日内，甲方组织对货物进行验收，甲方将在检验合格后5日内向乙方签发验收证明，验收合格日期以验收证明签发日为准。

8.8在试运行、交货查验、安装调试、验收过程中，若设备存在任何不符合本合同约定的情形，则乙方应在10日内或甲方要求的时间内补足、修复或更换。若设备经修复或更换仍不符合本合同约定，甲方可视情况选择退货或对货物进行降价。

8.9无论货物通过了前述任何阶段的检验，均不免除本合同质量保证期内的乙方责任。

9.售后服务

9.1在设备安装调试、拆卸、使用、维护保养、检测、维修等过程中，乙方应向甲方提供技术指导、协助等方面的支持，并指派合格人员对甲方人员进行相应的专门培训。培训内容详见技术协议。

9.2设备的质量保证期届满后，乙方应继续为甲方提供维修、更换等方面的服务，且保证设备及其零部件、工具在设备寿命周期内的持续供应，并在价格与费用上给予甲方优惠（其中，质量保证期届满之次日起3年内不高于本合同供货价格）。

9.3乙方应向甲方提供质量保证期届满之次日起3年内设备正常使用所需要的备品备件、易损易耗件清单，并应备有足够的存货以满足货物使用期内需要。若乙方或其供应商将停止制造货物或其零部件，则乙方应在停产前3个月通知甲方。停产后，如果甲方要求，乙方应向甲方免费提供制造设备或其零部件相关的图纸和技术规范，并同意甲方或甲方指定的第三方免费利用乙方的知识产权制造设备或其零部件用于本合同的目的。

10.知识产权

10.1乙方对其所出卖的货物应当提供所涉知识产权权属证明。甲方基于所买货物而产生的所有后续知识产权，均归甲方所有。乙方保证其出卖货物没有侵犯任何第三人的知识产权，如因乙方提供的货物引发知识产权争议，导致甲方被起诉，乙方应当在收到甲方通知后立即响应并采取有效措施，若因此导致甲方受损的，乙方应当赔偿由此给甲方造成的一切损失。

10.2本条款下乙方知识产权保证义务独立于本合同,不受本合同终止、解除或失效的影响。

11.保密

11.1在本合同签订前、履行中及终止后，接收方对披露方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术秘密、内部管理资料等）负严格的保密责任，交易双方对交易本身负严格的保密责任。违约方违反约定导致守约方遭受损失或不利影响的，应赔偿因此给对方造成的所有损失，损失额难以确定的，以本合同报酬总额30%作为损失额。

11.2未经披露方书面同意，接收方不得将上述资料及信息在任何时间以任何方式披露给任何第三人。也不得将上述资料及信息用于本合同以外的目的。

11.3保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

12.违约责任

12.1乙方迟延交货，自交货期限届满之次日起，每迟延1日，乙方应向甲方支付货物总价款10‰的违约金，违约金累计至实际交货日或合同解除日。迟延超过15日，甲方有权解除合同，合同解除日为解除通知到达乙方之日。

12.2乙方怠于或拒绝履行合同约定的质量保证和售后服务义务，或者履行义务不符合本合同约定，每出现一次，应向甲方支付货物总价款10%的违约金，该违约金不因乙方事后纠正而得以免除。

12.3若货物经查验和检验不符合本合同约定，则乙方应按不符合部分货物价款的15%向甲方支付违约金；若货物经乙方更换或修复后，经第二次检验仍不符合本合同约定，则前述违约金调增为20%，同时甲方享有全部或部分解除本合同的选择权，合同解除日为解除通知到达乙方之日。

12.4乙方违反本合同约定而侵犯了第三方知识产权或违反本合同约定保密要求的，每出现一次，应向甲方支付货物总价款10%的违约金，若该违约金不足以弥补造成的损失，则以实际损失进行违约赔偿，该违约金不因乙方尽职解决而免除。

12.5事先未经甲方书面许可，乙方将设备供应转委托他人完成，除应向甲方支付合同价款总额20％的违约金外，甲方还享有解除本合同的选择权，合同解除日为解除通知到达乙方之日。当本合同因此被解除时，乙方除应返还甲方已支付的合同价款外，前述违约金不因本合同被解除而免除。

12.6乙方应对违约而导致的甲方损失或约定违约金不足以弥补甲方损失的部分进行赔偿，该等损失包括但不限于实际损失、可得利益损失、第三方索赔、律师费、差旅费、食宿费等。

12.7若乙方收到甲方以书面形式发出违约索赔通知，应在7日内将书面处理意见或解决方案回复甲方，未回复视为接受甲方索赔要求。

12.8在乙方违约情况下，其应向甲方承担的违约金和损失赔偿，甲方有权从未付乙方款项中直接扣抵。

12.9若乙方违反合规承诺，甲方有权选择全部或部分解除合同，乙方对解除合同给甲方造成的所有损失予以赔偿，包括但不限于因此导致甲方被调查、被停工、被索赔以及甲方在有限期间内以合理价格采取的必要补救措施等事项所发生的费用。

13.合规承诺

双方保证已经就以下承诺内容与双方的管理层、董事、一般管理人员、经办人或其他相关人员（包括但不限于其任何关联方、分包商、顾问、代表或代理）进行了充分的沟通，并确保上述人员遵守本承诺条款的要求：

13.1双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等；

13.2双方完全遵守所有适用的中国法律包括反腐败、反洗钱、反恐怖主义、出口管制和经济制裁以及反联合抵制的法律；

13.3双方没有，并且没有任何证据显示其任何董事、公司管理人员、员工或任何其它为其工作的人员（包括但不限于其任何关联方、分包商、顾问、代表或代理）已经直接或间接地参与被禁止的交易（“被禁止的交易”），包括但不限于：

13.3.1接受、转让、转移、留存、使用、策划、分流或藏匿任何犯罪活动的收益，包括毒品交易，欺诈和贿赂政府官员；

13.3.2从事或参与为任何恐怖分子、活动或组织筹资、提供财务或其他方式的支持、赞助、协助、或提供援助；

13.3.3与某一被指定人进行任何交易或开展商业往来。“被指定人”指出现在美国、中国或联合国公布的关于洗钱、资助恐怖主义、毒品交易、或经济或武器禁运名单上的个人或实体。

13.4乙方没有直接或间接地与任何政府官员分享或许诺分享其从甲方得到的或与甲方相关的费用或任何其它资金；

13.5 甲方如发现乙方违反本条，甲方有权单方面终止合同，并不承担违约责任。

14.不可抗力

如果任何一方因不可抗力（战争，严重火灾、台风、地震、洪水以及其他任何不能预见、不能避免且不能克服的事件）影响无法履行合同义务或延迟履行合同义务，则受影响的一方应在事故发生后5个工作日内书面通知另一方，说明事故情况和延迟原因。在不可抗力存在的期间内，合同工作暂停，受事故影响的一方对另一方的损失不负有责任。

15.安全要求

15.1乙方应对其现场从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品并监督正确穿戴和使用。

15.2乙方人员应接受甲方的监督检查，对甲方提出的安全、消防、职业健康监护安全隐患整改等现场存在问题，立即组织整改并及时反馈信息。

15.3甲方发现乙方存在违反国家和甲方公司安全管理要求的行为时，有权要求乙方及时整改，乙方未及时整改给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

16.争议解决

16.1凡因履行本合同发生的争议，双方应协商解决。若双方协商无法达成一致，则任何一方提起的诉讼均由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

17.通知与送达

17.1任何一方发出的书面通知（应以合同语言书就）及文件，均应以信函邮寄或电子邮件方式送达至本合同所列的地址并以到达接收方地址或接收方服务器时视为送达。任一方变更接收地址，均应及时书面通知另一方，否则视为未变更。

17.2除非通知中另有规定，接收方均应在收到通知后7个工作日内书面回复通知方，未答复将视为该通知已被确认并接受，通知方可按通知处理相关事宜。纸质通知应由发出方相应人员签字并加盖发出方印章。

18.其他约定

18.1合同附件均为本合同的组成部分，具有同等效力。

18.2本合同未尽事宜或需要变更的部分，以双方书面签订补充合同或变更合同确定，本合同未被变更的内容，仍然有效。

18.3本合同电子签章与手写签名和盖章具有同等法律效力。

19.品牌保护

乙方不得擅自将甲方的品牌（包括但不限于商标、字号、标识等）内容用于广告宣传或业务推销等活动；若需使用，需经甲方书面授权，并事先将宣传样本等有关内容提交甲方确认。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方立即停止一切宣传等活动，积极消除对甲方造成的不良影响，向甲方一次性支付合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应另外予以赔偿。同时，乙方应对其自身行为承担全部法律责任。

20.条款的独立性

如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行，则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。

第五章   附件--投标文件格式样本

投标文件编写说明：

1、与投标报价相关部分按以下统一格式填写，装订到投标文件中。

2、附件四“开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3、附件五“投标价格表”及附件五-1、五-2、五-3属于必须按要求填写的投标文件基础表格，不能漏报。如有不适用的栏目填“不适用”，适用但不发生费用的填“无”，适用但不计费的填“0”。

4、投标方还须根据不同需要及标书技术部分的特殊要求，增加有关清单、表格，以清楚、明确表示投标货物内容及价格组成。

5、不按要求提供的投标文件可能导致废标。

6、投标单位可以此样本为蓝本编制填写相关表格。

7、附件类型：

投标函

法定代表人身份证明

法定代表人授权书和身份证

开标一览表

投标价格表

技术规格偏离表

近三年类似货物销售业绩

相关方资质审查表

关于资格的声明函

投标人单位、银行基本账户信息一览表

供货承诺书

银行出具的资信证明

资格性审查承诺书

廉洁承诺书

附件一投标函（格式）

投标函

致：中车太原机车车辆有限公司

根据贵方      项目招标采购的招标公告，经正式授权的下述签字人             （姓名和职务）代表投标人

（投标人名称），参加投标活动并提交技术标书正本壹份、副本贰份，商务标书正、副本各壹份。

据此函，投标人申明如下：

我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清和修改文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

同意招标文件中规定的对采购设备数量和服务范围进行变更和调整。

同意招标文件规定的投标有效期。

同意招标文件中有关不予退还投标保证金的规定。

承诺提供增值税抵扣凭证，承诺增值税税率符合国家规定的税目，税率为______%。

承诺所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担相关责任。同意提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

如我方中标，承诺在收到中标通知书后按规定签订合同。

我方承诺根据招标文件规定的技术条件和有关规定生产并交付。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

地址：             邮政编码：

电话：             传    真：

日期：    年    月   日

附件二：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：   （加盖公章）

日期：    年    月   日

附件三：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位（姓名、职务）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（招标项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（如公司总经理、商务经理等）的转授权。

附：法定代表人身份证明和被授权人身份证复印件

本授权书签字、盖章后生效。

特此声明。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字：

地址：

被授权人（授权代表）签字：

职务：

日期：

附件四：　                       开标一览表

投标项目名称：________________________

| 货物名称 | 规格型号 | 货物投标价 （人民币万元） | 付款方式 | 质保期 | 供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： “货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与“(一)投标函”中第2 项“投标货物的投标总价”一致。

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件五　　　　　             投标价格表（格式）

投标方名称：________________　　                     货币单位：人民币

| 1 | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |
| 3 | 数量 |  |
| 4 | 主机单价 |  |
| 5 | 标准附件价 |  |
| 6 | 备品备件价 |  |
| 7 | 易损件价 |  |
| 8 | 专用工具价 |  |
| 9 | 技术服务费 |  |
| 10 | 安装调试费 |  |
| 11 | 检验培训费 |  |
| 12 | 运输(至指定目的地) |  |
| 13 | 保险 |  |
| 14 | 其它 |  |
| 15 | 投标总价 |  |

投标方代表签名：__________________

注：1.投标总价＝(栏目4＋5＋6＋7＋8)×数量＋栏9至14的各项费用。

2.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

附件五-1				         主机部分及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中4“主机单价”一致。

全权代表签字：

附件五-2 				      标准附件清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：

附件五-3 				       备品备件清单及报价

| 名称 | 在何部位使用 | 制造厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：	1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中6“备品备件价”一致。

3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件五-4 				        专用工具清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整；表中所列内容为必须填写项目，各投标方可根据自身情况增加内容；

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中8“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件六	技术规格偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 附件七：近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：                                招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要货物名称 | 主要货物品牌型号规格和功能 | 合同金额（元） | 用户联系人及手机 |

注：

- 投标人须提供近三年内类似货物销售情况。近3年内是指由投标截止日上朔到3周年始；

- 附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书；

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

相关方资质审查表

附件八                                                     相关方：

| 类别 | 序号 | 否决项 | 是否符合 | 序号 | 参考项 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施安装、调试 | 1 | 营业执照（经营项目应与其投标的项目内容相符，具备一定的风险承受能力）； |  | 1 | 安全生产责任制及职业健康安全管理制度建设情况； |  |
|  | 2 | 企业各类安全资格证书（国家或行业有强制性认证、许可或特殊要求的）； |  | 2 | 安全生产机构设置情况； |  |
|  | 3 | 企业负责人、施工队长、安全管理人员安全资格证； |  | 3 | 三级安全教育情况； |  |
|  | 4 | 特种设备生产资质证、安装许可证（针对特种设备）； |  | 4 | 职业健康/安全管理体系、安全生产标准化建设情况； |  |
|  | 5 | 特种作业人员及特种设备操作人员资质证书（涉及特种设备操作和特种作业的）； |  | 5 | 公司经营和业绩情况； |  |
|  | 6 | 从业人员工伤保险缴纳证明（无固定作业人员的承包单位不得准入）; |  | 6 | 安全管理能力及员工队伍安全素质情况； |  |
|  | 7 | 消防设施器材安装单位应具备相应等级消防施工资质； |  | 7 | 事故情况。 |  |
|  | 8 | 近两年内官方信用网站无安全不良记录 |  | 8 | 注册资金不低于200万元 |  |

附件九                      关于资格的声明函

致：中国中车太原机车车辆有限公司

关于贵方     年    月    日第         （招标编号）投标邀请，本单位/公司签字愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的（序号）                       （货物名称）、并证明提交的资格文件和说明是准确的真实的，准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商的名称和地址                             授权签署本资格文件人：

名称：                                         签字：

地址：                                         签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                                         电话：

附件十一供货承诺书（格式）

供货承诺书

投标人名称：     （加盖公章）

招标项目名称：

若中标，我公司将严格按招标文件要求，按照招标确定的中标价和指定的供货地点，按时按质按量进行供货，满足招标方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我公司承担相应责任，并接受招标方做出的处理。

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月   日

附件十二资格证明文件（格式）

资格证明文件

（一）投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

1  名称及概况

1.1  单位名称：

1.2  地址：

1.3  成立日期：

1.4  主管部门：

1.5  性质：

1.6  在职人数：

一般工人：

专业技术人员：

管理人员：

其他人员：

1.7  最近一期经审计的资产负债情况（到  年  月  日止）

1.7.1  总资产：

1.7.1.1  流动资产：

1.7.1.2  长期投资：

1.7.1.3  固定资产：

原值:

净值:

1.7.1.4  无形及递延资产:

1.7.1.5  其他资产:

1.7.2    负债及所有者权益:

1.7.2.1  流动负债:

1.7.2.2  长期负债:

1.7.2.3  所有者权益:

2  生产投标标的物的历史（年数）

3  近三年的年营业额：

年份          产值总额

______        __________

______        __________

______        __________

4  基本账户银行的名称和地址：

5  其他情况：

我方声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意出示相关证明材料。

日期：

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

电话：

传真：

（二）银行出具的资信证明（格式）

资  信  证 明

银行名称：                      地    址：

编    号：                      日    期：

致：中车太原机车车辆有限公司

我们的客户（投标人名称）在制作（招标项目名称）的投标文件。为此，我行将该企业有关情况介绍如下：

上述公司自（日期）起在我行开立的资金账户状况（是否良好），信誉状况（是否良好），在商务结算中的记录（状况如何）等。

其他需要说明的情况：

该资信证明只作为该项目企业资质信用文件，并不构成我行对外的债务担保责任。

特此证明。

银行名称：     （加盖公章）

负责人或授权代表签字：

联系电话：

（三）资格性审查承诺书（格式）

资格性审查承诺书

我单位承诺，截至 （投标截止时间） ，未被工商行政管理机关列为严重违法失信企业；未被人民法院列为失信被执行人；在近三年内，本企业或法定代表人不存在被检察机关认定的行贿犯罪行为；未被行政主管部门责令停业，或被暂停、取消投标资格；拟供标的物未被行政主管部门责令暂时停产或停止使用；未被中国国家铁路集团有限公司、中国中车股份有限公司暂停接受参与各类物资采购活动，或暂停采购相应产品或服务；对同一标包或未划分标包情况下，与本单位存在控股或管理关系的单位，以及单位负责人为同一人的机构未参加投标。

特此声明。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称：         （加盖公章）

日      期：

- 附件十三廉洁承诺书（格式）

- 中车太原机车车辆有限公司

- 投标方廉洁承诺书

为保证招标工作的廉洁、规范，防止发生违规操作和违纪行为。投标单位及人员承诺如下：

1.投标人应妥善保存好与本项目有关的资料，不得泄露。未经招标人同意，投标人不得将招标文件、项目情况、中标人等内容对外界发布。

2.投标人不得相互串通招标或者与招标人串通招标，不得损害招标方或其他投标人的利益，不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 3.投标人不得向招标或评标人员提供好处谋取中标，不

- 得以低于成本的报价招标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 4.投标人要严格执行招标方的相关招标制度和文件，严格履行中标合同。

- 5.投标人认为招标、评审过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字并盖公章，向中车太原公司采购工作组提出质疑。对答复不满意，或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内以书面形式向中车太原公司纪委提起投诉。

采购工作组联系电话：0351-2649513

纪委联系电话：0351-2649061、0351-2640921

- 以上承诺经投标人单位盖章及负责人签字后即为生效。

投标单位盖章：

投标人签字：

日期：

附件十四：投标方自行提供资料